РОССИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГИПРОГОР»

«Утверждаю»

Директор ООО «ГИПРОГОР» ______________С.С.Ильяев

«___» _____________ 2008 г.

«Схема территориального планирования муниципального образования «Волоконовский район» Белгородской области.

Муниципальный контракт № 17 от «03» мая 2007г.

Муниципальный заказчик – Администрация Волоконовского района

Белгородской области

Составление положений о территориальном планировании.

Том III.

Главный архитектор проекта                                                                    Горбулина И.В.

Белгород 2008 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Том I - Исходные данные.

Том II - Составление обоснований «Схемы территориального планирования муниципального образования «Волоконовский район» Белгородской области».

1. Анализ условий и тенденций развития территории.

2. Комплексная оценка условий развития территории, выявление проблем и приоритетов развития территории.

Формирование вариантов планируемых решений.

Том III - Составление положений о территориальном планировании.

1. Цели, задачи и принципы решения задач территориального планирования Волоконовского района.

2. Стратегия территориального планирования Волоконовского района.

3. Мероприятия территориального планирования.

Графическая часть:

Схема «Положение района в Белгородской области» М 1:200000

«Схема современного состояния территории (опорный план)» М 1:50000

«Схема планировочной структуры и расселения» М 1:50000

«Схема комплексной оценки территории. Схема функционального зонирования

территории» М 1:50000

Схема «Стратегия развития территории» М 1:50000

«Схема охраны и использования объектов историко-культурного наследия» М 1:50000

«Схема функционального зонирования территории. Градостроительные  ограничения»

М 1:50000

«Схема транспортной инфраструктуры» М 1:50000

«Схема инженерного обустройства территории» М 1:50000

Содержание Тома III

«Составление положений о территориальном планировании».

Введение	4

1. Цели, задачи и принципы решения задач территориального планирования Волоконовского района.	5

1.1. Основные цели разработки СТП.	5

1.2. Основные задачи областного уровня:	5

1.3. Основные задачи муниципального уровня:	5

1.4. Принципы решения задач территориального планирования района.	5

2. Стратегия территориального планирования Волоконовского района.	6

2.1. Общие положения.	6

2.2. Центры пространственного каркаса и районирование территории.	7

2.3. Оси пространственного каркаса.	9

2.4. Зонирование территории.	10

3. Мероприятия территориального планирования.	11

3.1. Мероприятия по социально-экономическому развитию.	11

3.2. Мероприятия по сохранению природной среды и поддержанию экологического равновесия.	33

3.3. Развитие транспортной инфраструктуры.	35

3.4. Инженерное обустройство территории.	38

3.5. Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия.	55

3.6. Система градостроительных ограничений.	61

3.7. Предлагаемые целевые программы.	72

Графическая часть:

- схема «Стратегия развития территории» М 1:50000

- «Схема охраны и использования объектов историко-культурного

наследия» М 1:50000

- «Схема функционального зонирования территории.

Градостроительные  ограничения»  М 1:50000

- «Схема транспортной инфраструктуры» М 1:50000

- «Схема инженерного обустройства территории» М 1:50000

- Введение

Содержание настоящего тома определено требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (пункт 6 статья 19),Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» (гл. 5, ст. 15, 16), Технического задания Муниципального контракта № 17 от «03» мая 2007г. на разработку «Схемы территориального планирования Волоконовского района Белгородской области» третий этап – Составление положений о территориальном планировании и другими действующими нормативами и методиками.

В качестве исходных данных использованы разработки ЦНИИП градостроительства РААСН по проекту «Схемы территориального планирования Белгородской области», «Стратегии социально-экономического развития Муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области до 2025 года», а так же полученные по запросам в Администрации Волоконовского района и других организациях и выбранные из официальных источников информации официальные данные, характеризующие количественные и качественные показатели по основным направлениям градостроительного развития территории Волоконовского района.

Топографическая съемка М 1:25000, выполнена Белгородским ОГУП РНПЦ «Одно окно» в 2008г.

Разработчик – проектная организация ООО «Гипрогор».

Настоящая работа выполнена авторским коллективом в составе:

- руководитель авторского коллектива                                                                   Ильяев С. С.

- главный архитектор проекта                                                                          Горбулина И. В.

- архитектор                                                                                                        Скляров Ю. А.

- инженер                                                                                                             Захарчук Л. Е.

-оператор-картограф                                                                                          Фиронова Н. Б.

В настоящей работе активное участие принимал главный архитектор Волоконовского района Белгородской области - Свергунов В.А.;

Авторский коллектив благодарит за помощь в разработке социально-экономического раздела проекта Администрацию Волоконовского района.

- 1. Цели, задачи и принципы решения задач территориального планирования Волоконовского района.

  - Основные цели разработки СТП.

Основной целью разработки схемы развития территории района является создание градостроительными средствами предпосылок:

- развития пространственного каркаса, интенсивности и устойчивости внешних связей района и его частей, способствующих повышению эффективности использования его территории;

- развития экономики района за счет совершенствования территориальной структуры его агропромышленного комплекса;

- повышения устойчивости развития экономики, социальной среды и качества жизни жителей района за счет рациональной пространственной организации обустройства его территории.

- 1.2. Основные задачи областного уровня:

Вклад в развитие экономики области на основе:

- интенсификации развития агропромышленного комплекса района;

- взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Харьковской и Белгородской областями в рамках еврорегиона «Слобожанщина» за счет развития транспортно-приграничной инфраструктуры;

- строительства нового скоростного участка автодороги «Н.Оскол – Валуйки - Ровеньки» - от н.п. Пятницкое до южной границы района.

- 1.3. Основные задачи муниципального уровня:

К муниципальным целям относятся:

- повышение качества среды обитания, поддержание благоприятной экологической ситуации;

- формирование групповых форм расселения с развитыми системами социальных и экономических связей, транспортного обслуживания и инженерного обустройства территории;

- повышение уровня и качества жизни жителей района;

- решение проблем трудоустройства трудоспособного населения;

- сохранение и воспроизводство ценного природного потенциала;

- восстановление и сохранение историко-культурного наследия.

- 1.4. Принципы решения задач территориального планирования района.

Для решения поставленных задач в Волоконовском районе потребуется:

- формирование четырехи планировочных подрайонов с опорными центрами в п. Волоконовка,

п. Пятницкое, с. Волчья-Александровка, с. Староивановка;

- создание в планировочных подрайонах системы социальных кластеров, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в социальных, образовательных, культурных и прочих бытовых услугах в соответствии с социальными нормативами;

- создание единого для района экологического каркаса, включающего базовые резерваты, ключевые природные территории, защитные (буферные) объекты, экологические коридоры, и закрепление его правового положения;

- создание оптимальной структуры агроландшафта, системы лесозащитных полос;

- обеспечение кратчайших связей автодорогами с твердым покрытием всех поселений планировочных подрайонов с центром подрайона;

- организация дополнительных местных автодорожных связей с территориями соседних районов;

- создание рекреационной зоны в долине р. Оскол,  лугопарков, лесопарков и природных парков;

- создание зон охраны памятников истории, культуры, археологии и закрепление их правового положения;

- внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ;

- обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

- создание современной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры района на базе многофункциональной мультимедийной сети;

- мониторинг реализации практических решений и своевременное внесение изменений, дополнений для повышения их эффективности;

- административно-правовая и финансовая поддержка малого и среднего бизнеса.

Основными принципами достижения поставленных целей являются:

- учет социально-экономической ситуации, складывающейся в области и районе;

- научно-обоснованное планирование развития отраслей промышленности и сельского хозяйства;

- мониторинг поставленных задач и своевременное внесение необходимых изменений, дополнений для повышения эффективности их решения;

- законодательная и финансовая поддержка малого и среднего бизнеса.

- 2. Стратегия территориального планирования Волоконовского района.

- 2.1. Общие положения.

Перспективное градостроительное развитие территории района на первую очередь – до 2011 года и расчетный срок – до 2026 года должно базироваться на развитии существующих поселений района.

Отсутствие естественного прироста населения и отсутствие предпосылок размещения на территории района крупных промышленных предприятий с большим притоком рабочей силы не дают основания предполагать размещения на территории района новых поселений.

Стратегия градостроительного развития должна соответствовать характеру создания структурообразующего планировочного каркаса территории, а также характеру его функционального и средового зонирования, с учетом образуемых градостроительных ограничений по использованию территорий.

Место района в Белгородской области.

В соответствии с предложениями по организации системы расселения, разработанными в составе «Схемы территориального планирования Белгородской области», Волоконовский муниципальный район является частью Старооскольского планировочного района,  Юго-Восточного планировочного подрайона (с центром в г. Валуйки), в который также входят Валуйский, Вейделевский и Ровеньской муниципальные районы.

Роль планировочных центров выполняют п. Волоконовка, п. Пятницкое, с. Волчья-Александровка, с. Староивановка.

Транспортные магистрали  Старый Оскол – Валуйки (1Р 187),  Шебекино – Волоконовка выполняют функции главных планировочных осей Волоконовского района.

Автодорога Старый Оскол – Валуйки (1Р 187) обеспечивает связи Волоконовского района с центром планировочного района - г. Старый Оскол и районными центрами Новый Оскол, Чернянка, Валуйки, в северном направлении - с другими субъектами Российской Федерации.

Автодорога Шебекино – Волоконовка обеспечивает связь с районным центром: г. Шебекино и международные связи с Украиной в южном направлении.

В развитие планировочного каркаса планируется создание четырех планировочных подрайонов, обеспечивающих формирование в границах их территорий социальных кластеров, необходимых для полного обеспечения социально-культурных потребностей населения. Развитие планировочных подрайонов осуществляется путем совершенствования транспортной и инженерной инфраструктуры, создания природоохранных зон, зон памятников истории и культуры, рекреационных зон.

- 2.2. Центры пространственного каркаса и районирование территории.

Структурообразующий планировочный каркас  района представлен районным центром п.Волоконовка, сетью сел, поселков и хуторов, осуществляющих функции центров систем и подсистем расселения, и сетью межселенных коммуникаций, обеспечивающих их внешние связи на федеральном, межрегиональном, региональном и внутрирайонном уровнях.

Планировочный каркас усиливается, его структура усложняется. В первую очередь это касается  Волчье-Александровского и Староивановского узла, улучшаются условия связей с Валуйским, Красногвардейским и Новооскольским районами. Он усиливается в севео-западной части и в центральной части района.

Поселок Волоконовка – районный центр, центр первого ранга, центр Волоконовского планировочного подрайона, в составе городского поселения п. Волоконовка, Ютановского, Бехтеевского, Покровского, Фощеватовского сельских поселений;

село Волчя Александровка – межселенный центр, центр второго ранга, центр Волчье-Александровского подрайона, в составе Борисовского, Волчье-Александровского , Тишанского и Шидловского сельских поселений;

поселок Пятницкое – межселенный центр, центр второго ранга, центр Пятницкого подрайона, в составе городского поселения п. Пятницкое, Голофеевского, Грушевского, и Погромского сельских поселений;

село Староивановка – межселенный центр, центр второго ранга, центр Староивановского подрайона, в составе Репьевского и Староивановского сельских поселений;

села Ютановка, Покровка, Фощеватово, Борисовка, Тишанка, Шидловка, Голофеевка, Грушевка, Погромец, Репьевка – центры сельских поселений, центры третьего ранга.

Ниже, в Таблице 2.2.1 приведены данные, характеризующие планируемое состояние системы образования, здравоохранения и культуры в планировочных подрайонах и входящих в их состав поселениях:

Таблица 2.2.1

|  | Населен (чел.) | Школы | Детские сады | Здраво-охранение | Библио-теки | Учрежд. культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волоконовский ПП |  | 11 | 11 | 1+2+5 | 11 | 14 |
| Городское поселение п.Волоконовка | 11700 | СОШ-2, ООШ, НОШ | ДОУ-5 | ЦРБ (поликл., детск.поликл., ст. скорой помощи) | ЦРБибл, ЦРБибл(дет), б/ф-2 | Кт, РДК, ПК |
| Покровское с. п. | 1966 | 2 | 2 | 0+1+0 | 2 | 5 |
| с. Покровка | 897 | СОШ | ДОУ |  | Библ | ДК, ДК-новый |
| с. Красная Нива | 226 |  |  |  |  | СК |
| с. Красное Городище | 153 |  |  |  |  |  |
| с. Лазурное | 88 |  |  |  |  | СК |
| х. Пыточный | 10 |  |  |  |  |  |
| с. Успенка | 450 | ООШ | ДОУ | АМБ, дневной стационар, дом сестринск. ухода | Библ | ДК |
| х. Щепкин | 142 |  |  |  |  |  |
| Фощеватовское с. п. | 1373 | 1 | 1 | 0+1+0 | 1 | 1 |
| с. Фощеватово | 1361 | СОШ | ДОУ | АМБ, дом сестринск. ухода | Библ | ДК |
| х. Орлиное | 12 |  |  |  |  |  |
| Ютановское с. п. | 2914 | 4 | 3 | 0+0+5 | 4 | 5 |
| с. Ютановка | 814 | СОШ | ДОУ | ФАП | Библ | ДК |
| с. Верхние Лубянки | 259 | ООШ |  | ФАП |  | СК |
| х. Евдокимов | 18 |  |  |  |  |  |
| п. Красный Пахарь | 91 |  |  |  |  |  |
| п. Малиново | 308 | НОШ | ДОУ | ФАП | Библ | СК |
| с. Нижние Лубянки | 592 |  |  | ФАП | Библ | СК |
| х. Нина | 101 |  |  |  |  |  |
| с. Средние Лубянки | 251 |  |  |  |  |  |
| х. Столбище | 146 |  |  |  |  |  |
| с. Чапельное | 334 | ООШ | ДОУ | ФАП | Библ | СК |
| Волчье-Александровский ПП |  | 4 | 4 | 1+2+3 | 6 | 7 |
| Борисовское сельское поселение | 946 | 1 | 1 | 1+1+0 | 1 | 2 |
| с. Борисовка | 778 | СОШ | ДОУ | АМБ, участковая больница, дом сестринск. ухода | Библ | ДК; ДК-новый |
| х. Киселев | 47 |  |  |  |  |  |
| х. Плотвянка | 121 |  |  |  |  |  |
| Волчье-Александровское с. п. | 1242 | 1 | 1 | 0+1+0 | 2 | 2 |
| с. Волчья Александровка | 934 | СОШ | ДОУ | АМБ (дневной стационар) | Библ-2 | ДК; ДК-новый |
| х. Волчий-Второй | 103 |  |  |  |  |  |
| х. Гаевка | 23 |  |  |  |  |  |
| х. Зеленый Клин | 69 |  |  |  |  |  |
| х. Криничное | 45 |  |  |  |  |  |
| х. Новодевичий | 53 |  |  |  |  |  |
| х. Первомайский | 15 |  |  |  |  |  |
| Тишанское с. п. | 1411 | 1 | 1 | 0+0+2 | 2 | 2 |
| с. Тишанка | 511 | СОШ | ДОУ | ФАП | Библ | ДК |
| х. Бочанка | 86 |  |  |  |  |  |
| х. Верный | 36 |  |  |  |  |  |
| х. Волчий-Первый | 87 |  |  |  |  |  |
| х. Григорьевка | 10 |  |  |  |  |  |
| х. Заяровка | 8 |  |  |  |  |  |
| с. Новое | 319 |  |  |  |  |  |
| х. Старый | 84 |  |  |  |  |  |
| х. Шаховка | 270 |  |  | ФАП | Библ | СК |
| Шидловское с. п. | 791 | 1 | 1 | 0+0+1 | 1 | 1 |
| с. Шидловка | 371 | СОШ | ДОУ | ФАП | Библ | ДК |
| х. Абалмасов | 19 |  |  |  |  |  |
| п. Алексеевка | 95 |  |  |  |  |  |
| п. Новая Долина | 48 |  |  |  |  |  |
| п. Новоалександровка | 36 |  |  |  |  |  |
| п. Новый | 150 |  |  |  |  |  |
| х. Одинцов | 19 |  |  |  |  |  |
| п. Отрадное | 23 |  |  |  |  |  |
| п. Толмачев | 30 |  |  |  |  |  |
| Пятницкий ПП |  | 7 | 6 | 0+1+7 | 7 | 11 |
| Городское поселение п.Пятницкое | 4755 | 1 | 2 | 0+1+0 | 2 | 1 |
| п.Пятницкое | 4600 | СОШ, интернат | ДОУ-2 | АМБ (дневной стационар, ст. скорой помощи) | Библ. филиал-2 | ДК |
| с. Козловка | 155 |  |  |  |  |  |
| Голофеевское с. п. | 837 | 1 | 1 | 0+0+2 | 1 | 3 |
| с. Голофеевка | 379 | ООШ | ДОУ | ФАП | Библ | ДК |
| с. Александровка | 135 |  |  | ФАП |  | СК |
| с. Ветчининово | 136 |  |  |  |  | СК |
| х. Владимировка | 82 |  |  |  |  |  |
| п. Рай | 20 |  |  |  |  |  |
| х. Ульяновка | 85 |  |  |  |  |  |
| Грушевское с. п. | 1556 | 2 | 1 | 0+0+2 | 2 | 3 |
| с. Грушевка | 637 | СОШ | ДОУ | ФАП | Библ | ДК |
| с. Верхнеяблоново | 97 |  |  |  |  |  |
| п. Грушевский | 5 |  |  |  |  |  |
| х. Гусев | 13 |  |  |  |  |  |
| х. Екатериновка | 135 |  |  |  |  | СК |
| с. Осколище | 399 |  |  | ФАП | Библ | СК |
| с. Старосельцево | 176 | НОШ |  |  |  |  |
| х. Хуторище | 94 |  |  |  |  |  |
| Погромское с. п. | 1436 | 3 | 2 | 0+0+3 | 2 | 4 |
| с. Погромец | 983 | СОШ | ДОУ | ФАП | Библ | ДК |
| х. Благодатный | 0 |  |  |  |  |  |
| х. Давыдкин | 124 | НОШ |  | ФАП |  | СК |
| с. Коновалово | 235 | ООШ | ДОУ | ФАП | Библ | СК |
| х. Плотовка | 94 |  |  | ФАП |  | СК |
| Староивановский ПП |  | 4 | 3 | 0+1+4 | 5 | 6 |
| Репьевское с. п. | 750 | 2 | 1 | 0+0+2 | 1 | 2 |
| с. Репьевка | 232 | СОШ, шк.-сад (встр.) | ДОУ | ФАП | Библ | ДК |
| с. Лутовиново | 226 |  |  |  |  |  |
| х. Плоское | 95 |  |  |  |  |  |
| с. Шеншиновка | 197 |  |  | ФАП |  | СК |
| Староивановское с. п. | 2659 | 2 | 2 | 0+1+2 | 4 | 3 |
| с. Староивановка | 1123 | СОШ | ДОУ | АМБ, дневной стационар | Библ | ДК |
| с. Афоньевка | 532 | ООШ | ДОУ | ФАП | Библ | ДК |
| с. Коровино | 311 |  |  | ФАП | Библ |  |
| п. Красивый | 15 |  |  |  |  |  |
| с. Новоивановка | 215 |  |  |  |  |  |
| с. Новорождественка | 410 |  |  |  | Библ | ДК |
| х. Олейницкий | 32 |  |  |  |  |  |
| х. Ольхов | 17 |  |  |  |  |  |
| х. Плотва | 4 |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: СОШ – средняя общеобразовательная школа, ООШ– основная общеобразовательная школа, НОШ – начальная общеобразовательная школа,  ДОУ – дошкольное образовательное учреждение, ЦРБ – центральная районная больница, АМБ – амбулатория, , ФАП – фельдшерско-акушерский пункт, РДК – районный дом культуры,  Кт – кинотеатр, ДК – сельский дом культуры, СК – сельский клуб, ПК – парк культуры.

- 2.3. Оси пространственного каркаса.

Главными планировочными осями являются:

федеральная ось, образованная в меридиональном направлении приобретающей  важное значение железнодорожной магистралью Москва–Кашира-Ст.Оскол–Валуйки, которая соединяет центральные части страны с Донбассом, Крымом и Кавказом.

региональные оси, образованные автодорогами 1Р187  Ст.Оскол–Валуйки-Ровеньки с выходом на федеральную трассу «Дон» в районе Ельца, на Донецк-Мариуполь; Волоконовка–Прохоровка–Новохуторное с выходом в Красногвардейский район на автодорогу 1Р185 Белгород-Павловск;  Шебекино–Волоконовка и В.Лубянки–Тишанка–граница Украины, главные дороги еврорегиона «Слобожанщина».

оси районного значения: Голофеевка – Погромец – Борисовка – Тишанка – Волчья Александровка – Шидловка – Староивановка на Кр. Нива – Покровка – Шеншиновка на Николаевский-Веселое; Волоконовка - Фощеватово на Ливенку; Волоконовка – Шидловка на Шебекино; Борисовка на Шебекино – Волоконовка;

оси местного значения: Афоньевка - Красный на Мазепин; Афоньевка – Столбище; Афоньевка - Толмачев – граница района; Пятницкое  – Грушевка; Пятницкое – Александровка – Голофеевка; Погромец – Плотовка – Коновалово на Казначеевку.

- 2.4. Зонирование территории.

Основные планировочные функциональные зоны:

Планируемое функциональное зонирование территории района является отображением  пространственной основы требований к его планируемому использованию по его основным видам. При этом предполагается наиболее эффективное использование территории, исходя из ее природно-экологического состояния, состояния земельных ресурсов, наличия и возможности использования недр, социально-экономического состояния. Соответственно выделены зоны:

- сосредоточения населения и производства, социально-культурной, кредитно-финансовой, административно-управленческой деятельности;

- производственные, в том числе добывающей промышленности;

- влияния коммуникаций федерального, регионального и муниципального значения;

-. рекреационной деятельности и ведения лесного хозяйства;

-. ведения сельского хозяйства;

- охраны природной и историко-культурной среды;

- специальных объектов и земель.

Основные планировочные средовые зоны:

Планируемое зонирование территории района по типам среды является отображением пространственной основы реализации планируемого использования, виды которого определены в принятом варианте функционального зонирования, наряду с развитием пространственного транспортно-планировочного каркаса и планировочным районированием.

На этой основе планируется создание инфраструктуры:

для объектов индивидуального строительства и социально-культурного назначения;

для развития добывающей и перерабатывающей промышленности (карьеры по добыче мела , глины);

для развития агропромышленного кластера в животноводстве;

для обеспечения развития туристско-рекреационных зон.

При этом предполагается:

обеспечение доступного разнообразия мест приложения труда, доступного качественного социально-культурного обслуживания, решаемое на уровне планировочного районирования определением иерархии обслуживающих центров;

повышение уровня инженерного обустройства территорий;

улучшение экологической ситуации с обеспечением доступного разнообразия  мест отдыха и реабилитации здоровья населения;

сохранение и воспроизводство  ценного  природного и историко-культурного потенциала и вовлечение его, по возможности, в хозяйственное использование.

Транспортно-планировочный каркас, с его осями, узлами и центрами дополнен элементами природно-экологического каркаса: ядрами – природными комплексами и объектами ООПТ, имеющими особое значение (Комплексные заказники - озеро «Барково», «Сниженные Альпы», «Синдеевы пруды», балка «Голофеевский Яр», урочище "Бембус" и др.), экологическими коридорами.

В качестве планировочных единиц, наряду с внутрирайонными планировочными подрайонами выделены зоны урбанизации, местные формы расселения с выделенными основными планировочными центрами:

малая форма расселения, получающая развитие (Волоконовская - в границах городских поселений п. Волоконовка, и п. Пятницкое с высокой плотностью населения);

межселенные формы расселения, получающие развитие (Шидловская, В.Александровская, Тишанская и Борисовская; Староивановская, Погромская - в границах сельских поселений с относительно высокой плотностью сети сельских населенных пунктов).

Выделены типы среды городских и сельских поселений – от относительно развитой городской среды с преимущественно усадебной малоэтажной застройкой (Волоконовка, Пятницкое), с инфраструктурой обслуживания районного уровня – до среды с преимущественно сельской застройкой, объектами и инфраструктурой обслуживания межселенного уровня.

Выделены комплексы и объекты историко-культурного наследия (памятники архитектуры, садово-паркового искусства, истории и археологии).

Выделены зоны, представляющие преимущественные природные компоненты среды:

водотоки и крупные водоемы (реки, озера, пруды);

долинные комплексы крупных водотоков;

межселенные территории открытых пространств (пахотные земли, луга, болота и заболоченные территории);

территории, преимущественно покрытые лесами, в том числе ценных пород;

Выделены получающие развитие рекреационные территории района.

- 3. Мероприятия территориального планирования.

- 3.1. Мероприятия по социально-экономическому развитию.

3.1.1. Прогноз численности населения.

На сегодняшний день разработано множество демографических прогнозов, в которых вывод один - демографическая ситуация в целом по России и в ЦФО не изменится, сокращение населения продолжится. Так в ближайшие 15 лет ожидается сокращение населения России на 13-14  млн. чел., что составит примерно 9% от уровня населения 2000 года. Это влечет за собой неизбежное старение населения со всеми вытекающими из этого последствиями. По оценкам «Центра демографии и экологии человека» пик абсолютной убыли трудоспособного населения  по РФ и ЦФО ожидается на 2015-2016г.г. Так, в 2015 - 2016г.г. численность населения в трудоспособном возрасте по отношению к 2005 году составит по ЦФО 90% при условии сохранения современных объемов миграции.

В Белгородской области, единственной после Москвы и Московской области в ЦФО на протяжении всего прогнозируемого периода положительный миграционный прирост будет компенсировать естественную убыль населения и обеспечивать рост его численности.

В «Схеме территориального планирования Белгородской области» прогнозируется увеличение численности населения области на 2010 г. – 1526,95 тыс. чел., на 2026 г. – 1649,8 тыс. чел.

Численность населения Корочанского МР на 01.01.2007г. составила 33,75 тыс. чел.

По данным, принятым в «Схеме территориального планирования Белгородской области» в 2010 г. численность населения района сократится до 33, 5 тыс. чел., в 2026г. - до 31,4 тыс. чел.

По данным прогноза Департамента экономического развития Белгородской области в 2010 г. численность населения района сократится до 33,5 тыс. чел., в 2025 г. - до 32,8 тыс. чел.

По данным прогноза «Стратегии социально-экономического развития  МО «Волоконовский район» до 2025 года» в 2010 г. численность населения сократится до 33,5 тыс. чел., в 2025 г. увеличится до 34,6 тыс. чел.

Прогноз демографической ситуации в районе принят по данным Департамента экономического развития Белгородской области.

К 2026 году при общей для области тенденции отрицательного естественного прироста населения предполагается незначительная убыль населения Волоконовского района.

Отсутствие естественного прироста населения и отсутствие предпосылок размещения на территории района крупных промышленных предприятий с большим притоком рабочей силы не дают основания предполагать размещения на территории района новых поселений.

.

Таблица 3.1.1.1.

Прогноз численности и плотности населения Волоконовского МР

| Наименование муниципального образования | 01.01.2007 г. |  |  |  | 01.01.2011 г. |  |  | 01.01.2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Терри-тория, км2 |  | Числен-ность насе-ления, тыс. чел. | Плот-ность насе-ления, чел. на 1 кв. км | Терри-тория, км2 | Числен-ность насе-ления, тыс. чел. | Плот-ность насе-ления, чел. на 1 кв. км | Терри-тория, км2 | Числен-ность насе-ления, тыс. чел. | Плот-ность насе-ления чел. на 1 кв. км |
| Волоконовский МР | 1287,67 | 33,7 |  | 26,2 | 1287,67 | 33,5 | 26,0 | 1287,67 | 32,8 | 25,5 |

Таблица 3.1.1.2.

Прогноз численности городского и сельского населения Волоконовского МР.

| Все население |  | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское |  | Сельское |  |
| тыс. человек. | %% | тыс. человек | %% | тыс. человек | %% |
| на 2011 год |  |  |  |  |  |
| 33,5 | 100,0 | 16,3 | 48,7 | 17, 2 | 51,3 |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |
| 32,8 | 100,0 | 17,0 | 51,8 | 15,8 | 48,2 |

Из приведенных в Таблице 3.1.1.3. данных видно, что прогнозируется некоторое снижение темпов сокращения населения  Волоконовского МР за счет предполагаемых положительных тенденций в естественном и миграционном приростах населения.

Таблица 3.1.1.3.

Прогноз показателей, характеризующих прирост населения Волоконовского МР.

| Показатели | Ед.изм. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения -всего (на начало года) | тыс.чел. | 33,7 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| число родившихся | -«- | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,42 |
| число умерших | -«- | 0,6 | 0,58 | 0,55 | 0,51 |
| естественный прирост | -«- | -0,27 | -0,22 | -0,16 | -0,09 |
| миграционный прирост | -«- | +0,07 | +0,20 | +0,14 | +0,12 |

Прогноз распределения численности населения, территории и плотности населения по планировочным подрайонам Волоконовского МР представлен в Таблице 3.1.1.4.

Таблица 3.1.1.4.

Прогноз распределения численности населения, территории, плотности населения по планировочным подрайонам Волоконовского МР.

|  | на 01.01.2007 года |  |  |  | на 01.01 2011 года |  |  |  | на 01.01.2026 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насе-ление, тыс. чел. | Терри-тория, кв. км | Плот-ность насе-ления чел./ кв.км | Межсе-ленный центр обслужи-вания | Насе-ление, тыс. чел. | Терри-тория, кв. км | Плот-ность насе-ления, чел./ кв.км | Межсе-ленный центр обслужи-вания | Насе-ление, тыс. чел. | Терри-тория, кв. км | Плот-ность насе-ления, чел./ кв.км | Межсе-ленный центр обслужи-вания |
| Волоконовский ПП | 21,29 | 697,09 | 30,5 | п.Волоконовка 11,7 тыс. чел. | 21,15 | 697,09 | 30,3 | п Волоконовка 11,64 тыс. чел. | 20,7 | 697,09 | 29,7 | п.Волоконовка 11,96 тыс.чел. |
| Городское поселение п.Волоконовка | 11,7 | 83,78 | 139,7 |  | 11,64 | 83,78 | 138,9 |  | 11,96 | 83,78 | 142,8 |  |
| Староивановское с. п. | 2,59 | 161,25 | 16,1 |  | 2,57 | 161,25 | 15,9 |  | 2,36 | 161,25 | 14,6 |  |
| Ютановское с. п | 3,11 | 166,76 | 18,6 |  | 3,09 | 166,76 | 18,5 |  | 2,84 | 166,76 | 17,0 |  |
| Покровское с. п | 1,91 | 116,87 | 16,3 |  | 1,89 | 116,87 | 16,2 |  | 1,74 | 116,87 | 14,9 |  |
| Репьевское с. п | 0,70 | 82,38 | 8,5 |  | 0,69 | 82,38 | 8,4 |  | 0,63 | 82,38 | 7,6 |  |
| Фощеватовское с. п | 1,28 | 86,05 | 14,9 |  | 1,27 | 86,05 | 14,8 |  | 1,17 | 86,05 | 13,6 |  |
| Волчье-Александровский ПП | 4,1 | 305,74 | 13,4 | с. Волчья-Александровка 0,93 тыс.чел. | 4,03 | 305,74 | 13,2 | с. Волчья-Александровка 0,93 тыс.чел. | 3,71 | 305,74 | 12,1 | с. Волчья-Александровка 0,89 тыс.чел. |
| Борисовское с. п | 0,89 | 65,29 | 13,6 |  | 0,87 | 65,29 | 13,3 |  | 0,80 | 65,29 | 12,3 |  |
| Волчье-Александровское с. п | 1,13 | 69,13 | 16,3 |  | 1,13 | 69,13 | 16,3 |  | 1,04 | 69,13 | 15,0 |  |
| Тишанское с. п | 1,28 | 85,66 | 14,9 |  | 1,25 | 85,66 | 14,6 |  | 1,16 | 85,66 | 13,5 |  |
| Шидловское с. п | 0,80 | 85,66 | 9,3 |  | 0,78 | 85,66 | 9,1 |  | 0,71 | 85,66 | 8,3 |  |
| Пятницкий ПП | 8,31 | 314,07 | 26,5 | п. Пятницкое 4,6 тыс.чел | 8,32 | 314,07 | 26,5 | п. Пятницкое 4,66 тыс.чел | 8,39 | 314,07 | 26,7 | п. Пятницкое 5,04 тыс.чел |
| Городское поселение п.Пятницкое | 4,71 | 41,28 | 114,1 |  | 4,77 | 41,28 | 115,6 |  | 5,14 | 41,28 | 124,5 |  |
| Голофеевское с. п | 0,81 | 57,12 | 14,2 |  | 0,80 | 57,12 | 14,0 |  | 0,73 | 57,12 | 12,8 |  |
| Грушевское с. п | 1,53 | 106,00 | 14,4 |  | 1,53 | 106,00 | 14,4 |  | 1,40 | 106,00 | 13,2 |  |
| Погромское с. п | 1,26 | 109,67 | 11,5 |  | 1,22 | 109,67 | 11,1 |  | 1,12 | 109,67 | 10,2 |  |
| Волоконовский МР | 33,7 | 1316,9 | 25,6 |  | 33,5 | 1316,9 | 25,4 |  | 32,8 | 1316,9 | 24,9 |  |

3.1.2. Развитие экономики.

На перспективу сохранится направленность хозяйственной деятельности района – производство и переработка сельскохозяйственной продукции. В числе первоочередных мер по реализации национального проекта «Развитие АПК» в Волоконовском МР получило ускоренное развитие животноводство.

Строительство на территории районов молочных комплексов, свинокомплексов, и сопутствующих им структур  будет осуществляться с использованием новейших индустриальных автоматизированных технологий, потребность в дополнительной рабочей силе будет небольшая. Соответственно строительство и реконструкция новых комплексов лишь частично решит проблему занятости населения территории.

Основной путь решения проблемы обеспечения доступного разнообразия мест приложения труда – развитие малого предпринимательства, включая такие виды деятельности, как овощеводство, садоводство, цветоводство, рыбоводство, кролиководство, пчеловодство, овцеводство, козоводство, гусеводство, утководство.

Основная сложность для развития малого бизнеса – сбыт произведенной продукции. Для решения этих проблем разработана и реализуется областная программа «Семейные фермы Белогорья», в рамках которой планируется создание в каждом районе Белгородской области снабженческо-сбытового сельскохозяйственного производственного кооператива. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции будет способствовать росту производств по ее переработке.

Таблица 3.1.2.1.

Основные показатели прогноза экономического развития  Волоконовского МР*

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел. | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 15,5 |
| Среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию | руб. | 6158 | 7178 | 8197 | 9534 | 28100 |
| Собственные доходы бюджета муниципального образования на душу населения | тыс. руб. | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 6,7 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 3400,9 | 3263,2 | 1390 | 1260 | 1450 |
| Промышленное производство |  |  |  |  |  |  |
| Количество предприятий промышленного производства | ед. | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным предприятиям в действующих ценах | млн. руб. | 2182 | 2345,6 | 2512,5 | 2683 | 5785 |
| Доля налогов промышленных предприятий в доходной части бюджета муниципального образования | % | 30 | 30 | 31 | 31,5 | 35 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 490 | 263 | 167 | 160 | 100 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 7820 | 11000 | 13100 | 15200 | 24464,8 |
| Среднесписочная численность работников | тыс. чел. | 1,54 | 1,558 | 1,580 | 1,6 | 1,95 |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| Количество действующих сельскохозяйственных предприятий | ед. | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями (в действующих ценах) | млн. руб. | 2573,6 | 4455,6 | 4922,8 | 5777,7 | 11027,5 |
| Доля налогов сельхозпредприятий в доходной части бюджета муниципального образования | % | 31 | 33 | 35 | 36 | 40 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 2495 | 2450 | 874 | 750 | 925 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника | руб. | 6800 | 10000 | 12000 | 15000 | 23000 |
| Среднесписочная численность работников действующих сельскохозяйственных предприятий | тыс. чел. | 2,15 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,65 |
| Площадь пашни сельхозназначения, в том числе: | тыс. га | 74,5 | 74,5 | 74,3 | 74,3 | 74,2 |
| - сельскохозяйственных предприятий | тыс. га | 72,1 | 72 | 72 | 72 | 71,9 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - зерно в весе после доработки | тыс. тонн | 158,0 | 180,3 | 184,7 | 187,5 | 196,3 |
| -подсолнечник в зачетном весе | тыс. тонн | 6,7 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,7 |
| - сахарная свекла в зачетном весе | тыс. тонн | 316,3 | 347,1 | 357 | 357 | 395 |
| - молоко | тыс. тонн | 19,2 | 19,4 | 25,6 | 25,6 | 26,3 |
| - скот и птица в живом | тыс. тонн | 56,8 | 107 | 116,7 | 131,9 | 133 |
| Малое предпринимательство |  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого бизнеса по состоянию на конец соответствующего года – всего, в том числе: | ед. | 630 | 650 | 680 | 720 | 1364 |
| - малые предприятия -юридические лица | ед. | 109 | 111 | 112 | 113 | 128 |
| - индивидуальные предприниматели | ед. | 503 | 519 | 524 | 550 | 775 |
| - ЛПХ, семейные фермы | ед. | 250 | 280 | 300 | 330 | 450 |
| Среднесписочная численность работающих в малом бизнесе– всего , в том числе: | чел. | 2340 | 2548 | 2660 | 3160 | 3996 |
| малые предприятия - юридические лица | чел. | 928 | 950 | 952 | 960 | 1116 |
| индивидуальные предприниматели и их работники | чел. | 912 | 1038 | 1048 | 1210 | 1680 |
| - ЛПХ, семейные фермы | ед. | 500 | 560 | 660 | 990 | 1348 |
| Среднемесячная заработная плата в малом бизнесе | руб. | 4464 | 5122 | 5759 | 7000 | 15000 |
| Доля занятых в малом бизнесе, включая ИП, в общей численности занятых | % | 15,2 | 16,2 | 19,3 | 22,3 | 26 |
| Оборот предприятий малого бизнеса (в действующих ценах) | млн. руб. | 52 | 65 | 83 | 110 | 270 |
| Доля налогов малого бизнеса в объеме собственных доходов местного бюджета (%) | %. | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 9 |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 1. Собственные доходы бюджета - всего | млн. руб. | 92,2 | 98,7 | 105,7 | 112,9 | 230,8 |
| 2. Собственные доходы бюджета муниципального образования на душу населения | тыс. руб. | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 6,7 |
| 3. Безвозмездные и безвозвратные перечисления | млн. руб. | 276,2 | 297,3 | 318,4 | 340,1 | 695, 2 |
| 4. Расходы бюджета | млн. руб. | 368,4 | 396 | 424,1 | 453 | 926 |
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Волоконовский район» Белгородской области до 2025 года»

Планируется, что стабильно работающие бюджетообразующие предприятия: ЗАО "Ремонтно - механический завод", ОАО "Ника", ООО "Волоконовский завод строительных материалов", ООО "Волоконовский кирпичный завод", ООО "Агро-хлеб",  Волоконовский филиал ЗАО "Новооскольский  комбикормовый завод" в прогнозируемый период будут модернизировать и наращивать свои производственные мощности, увеличивать ассортимент и количество выпускаемой продукции.

В связи с прогнозируемым ростом спроса на продукцию строительных предприятий в ООО "Промкомбинат - Инвест" планируется ввод в эксплуатацию цеха по производству керамзитобетонных блоков (2007-2010 г.г.)

По программе развития сельского хозяйства Волоконовского района на 2008 – 2012 годы рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, наращивания генетического потенциала продуктивности животноводства и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.

Приоритетными подотраслями сельского хозяйства в районе определены свиноводство, птицеводство и молочное животноводство.

Для сохранения традиционного уклада жизни и поддержания занятости и доходности сельскохозяйственных организаций, КФХ, индивидуальных предпринимателей необходимо развивать овцеводство и козоводство.

Рост объемов производства продукции животноводства будет способствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, используемой на корма животным. Повышение эффективности растениеводства связано с доступностью приобретения качественных семян. В растениеводстве основные меры государственной поддержки будут направлены на производство высококачественного семенного материала, рапса и закладку многолетних насаждений (в том числе садов интенсивного типа, ягодных кустарниковых насаждений, питомников).

Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять мероприятия по поддержанию почвенного плодородия, защите земель от затопления и подтопления, водной эрозии и воздействия других негативных техногенных факторов.

Предусмотрены объемы финансирования Программы в 2008–2012 годах за счет средств областного бюджета – 198585 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета – 355006 тыс.руб., привлечение инвестиций в развитие сельского хозяйства  - 5,7 млрд.руб.

Строительство новых предприятий АПК:

- Строительство молочного комплекса на 1200 голов,  с. Грушевка  (ЗАО "РусАгро-Грушевка")

- Строительство площадки по откорму бройлеров, п. Пятницкое (ЗАО «Приосколье»)

- Строительство площадки по откорму бройлеров, с. Фощеватово  (ЗАО «Приосколье»)

- Строительство площадки по откорму бройлеров, с. Ветчининово (ЗАО «Приосколье»)

- Строительство свинокомплекса  "Александровский" на 11,4 тыс. тонн свинины в год, с.Волчья Александровка (ОАО "Белгородский бекон")

- Строительство свинокомплекса  "Ютановский" на 11,4 тыс. тонн свинины в год, с. Ютановка (ОАО "Белгородский бекон")

- Строительство свинокомплекса  "Маяк" на 4800  свиноматок, с. Волчья Александровка

(ОАО "Белгородский бекон")

- Строительство убойного цеха мощностью 250 голов в час, с. Волчья Александровка

(ОАО "Белгородский бекон")

- Строительство биозавода по переработке птичьего помета, п. Волоконовка - с. Фощеватово (ЗАО «Приосколье»),

На дальнейшую перспективу:

- Строительство хрячника на 100 голов, р-н с. Алексеевка

-Строительство площадки откорма бройлеров 900тыс.шт. молодняка, с. Фощеватово

Развитие АПК, использование современных технологий потребуют подготовки и переподготовки специалистов. Эту роль в районе будут выполнять Ютановское профессиональное училище № 27, Покровская СОШ с агротехническим профильным обучением, профессиональной подготовкой водителей категорий В,С, трактористов категории С.

Консультационную помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям будут оказывать учебно-методические центры на базе агротехнопарков.

3.1.3. Развитие социальной сферы.

Основными социально-экономическими приоритетами развития Волоконовского МР являются создание для его жителей достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективе на основе развития реального сектора экономики в соответствии с Программой улучшения качества жизни населения Белгородской области, а также ОЦП «Социальное развитие села до 2010 года», отраслевыми стратегиями, концепциями и районными целевыми программами.

В муниципальном районе проводится модернизация социальной сферы, реализуются мероприятия приоритетных национальных проектов в здравоохранении, образовании, снижается уровень бедности и повышается благосостояние населения, стимулируется рождаемость. В целях формирования рынка доступного и комфортного жилья реализуется Программа жилищного строительства в сельской местности по Белгородской области до 2010 года в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и предусматривающая новые подходы в жилищном строительстве, создание более комфортных условий для проживания людей, увеличение ввода жилья, в первую очередь, индивидуального.

В этих целях создана необходимая нормативная и законодательная база, действует структура управления индивидуальным жилищным строительством, составлен реестр земель, предназначенных для размещения индивидуального жилищного строительства до 2011 года.

Развитие социальной сферы Волоконовского МР представлено в Таблице 3.1.3.1.

Таблица 3.1.3.1.

Развитие социальной сферы Волоконовского МР до 2025года*

| Показатели | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов на 1 тыс. жителей | тыс .кв.м общ. пл. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,29 |
| Количество образовательных школ | ед | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Количество учреждений культурно-досугового типа | ед | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 |
| Число общедоступных библиотек: | ед | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Уровень благоустройства жилищного фонда - жилищный фонд, оборудованный: |  |  |  |  |  |  |
| - водопроводом | % | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| - водоотведением | % | 37,5 | 41 | 45 | 60 | 100 |
| - центральным отоплением | % | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| - газом | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Строительство сетей, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - водопроводных | км | 11,1 | 16,5 | 17,5 | 12,9 | 20,5 |
| - канализационных | км | - | 0,1 | 1 | 1,4 | 0,5 |
| Протяженность автодорог с твердым покрытием | км | 615,8 | 642,8 | 666,8 | 691 | 736,7 |
| Строительство автодорог с твердым покрытием в населенных пунктах | км | 22,8 | 27 | 24 | 24,2 | - |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника | руб. | 6158 | 7178 | 8197 | 9534 | 28100 |
| Общий объем социальных выплат | млн. руб. | 465,9 | 470,0 | 490,0 | 517,6 | 965,6 |
| Обеспеченность на 10 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |
| - врачами | ед | 20,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| - средним медицинским персоналом | ед | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
| - койками | ед | 64,7 | 64,5 | 64,4 | 64,4 | 64,3 |

*) «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Волоконовский район» Белгородской области до 2025 года»

В рамках областного проекта «Социальное обустройство сельских территорий Белгородской области» разработана концепция развития социальной инфраструктуры сел на основе кластерного подхода. В соответствии с ней планируется создание многокомпонентного сельского социального кластера в 287 сельских поселениях области.

Этот процесс включает благоустройство территорий, развитие медицинской и образовательной сфер, модернизацию транспортной и телекоммуникационной сетей, улучшение торгового и бытового обслуживания жителей области.

В соответствии с Концепцией областного проекта «Социальное обустройство сельских территорий Белгородской области», сельский социальный кластер – это группа объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения, обеспечивающих в полном объеме удовлетворение минимальных потребностей населения в социальных, образовательных, культурных и прочих бытовых услугах. Перечень объектов, входящих в сельский социальный кластер, определяется социальными нормативами, исходя из численности сельского населения.

Социальный норматив – величина минимально необходимой обеспеченности населения важнейшими социально-культурными, жилищно-коммунальными, медицинскими, образовательными и другими бытовыми услугами в натуральном выражении, определяемый на основе постановлений и распоряжений Правительства РФ и Белгородской области (Таблица 3.1.3.2).

Таблица 3.1.3.2.

Социальные нормативы по формированию сельского социального кластера.

| 1. Досуговые учреждения: | Норматив на 1000 жителей |
| --- | --- |
| Клуб | 250 мест |
| Библиотека | 5 читательских мест |
| игровые помещения | 80 кв.м |
| 2. Образовательные учреждения: | Норматив на 1000 жителей |
| дошкольные учреждения | 50 чел. |
| Школа | 110 чел. |
| спортивный зал | 270 кв. м. |
| 3.Учреждения здравоохранения | Норматив на 1000 жителей |
| амбулатории с аптекой | 60 кв. м |
| помещение для врача | 18 кв. м |
| 4. Учреждения охраны правопорядка | 24 кв. м на 1000 жителей |
| 5. учреждения административно-коммунального назначения: | Норматив на 1000 жителей |
| помещение администрации | 40 кв.м |
| коммунально-технический центр | 45 кв.м |
| Баня | 7 мест |
| пожарное депо | 1 (определяется МЧС РФ) |
| 6. Культовые сооружения (храмы) | 7,5 чел. |
| 7. Благоустроенное кладбище | 0,24 га |

В соответствии с нормативами, сельские населенные пункты в зависимости от численности населения разделяются на населенные пункты, где социальный кластер присутствует в полном объеме и где присутствуют его отдельные элементы (Таблица 3.1.3.3).

Таблица 3.1.3.3.

Обязательный состав социального кластера в Волоконовском МР.

| Насе-ление, чел. | Кол-во насел. пунк-тов | Элементы социального кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дороги | водо-про-вод | ДК, библи-отека | дошко-льные учреж-дения | школа | центр оказания бытовых и социа-льных услуг | учреж-дения здраво-охране-ния | кабинет участко-вого инспек-тора | баня | храм | благо-устрое-нное клад-бище |
| 0 | 1 | + |  |  |  |  | - | - | - | - | - | + |
| 1-10 | 5 | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| 11-20 | 9 | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| 21-100 | 24 | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + |
| 101-500 | 30 | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + |
| 501-1000 | 9 | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | + |
| 1001-2000 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2001-3000 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3001-5000 | 1*) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5001-20000 | 1**) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Итого | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) п. Пятницкое ; **) п.Волоконовка.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что полный социальный кластер в Волоконовском районе может быть сформирован только в поселках Волоконовка и Пятницкое и 2 сельских населенных пунктах, численность которых превышает 1000 чел. - селах Староивановка и Фощеватово.

В соответствии с планируемым территориальным зонированием, предложенным в данной  работе, на перспективу выделены 4 подрайона с межселенными центрами обслуживания: п. Волоконовка, п. Пятницкое, с. Волччья Александровка, с. Староивановка. В состав межселенных центров обслуживания должны входить следующие учреждения:

- базовая школа (базовая школа - ресурсный центр или социокультурный образовательный комплекс);

- участковая больница с койками сестринского ухода;

- отдел социального обслуживания населения с центром дневного/недельного, месячного пребывания пенсионеров;

- спортивно-культурный центр с тренировочными залами, площадками и бассейном;

- торгово-развлекательный центр и центр бытового обслуживания;

- храм;

- парк;

- пожарное депо;

- отделение милиции.

Значительный социальный эффект дает реализация мероприятий Стратегии развития сельского хозяйства Белгородской области до 2010 года, областных целевых программ развития животноводства и приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», которые способствуют повышению конкурентоспособности местных сельхозтоваропроизводителей, привлечению в аграрный сектор молодых специалистов и, как следствие, повышению устойчивости сельских территорий.

В Волоконовском МР уделяется особое внимание строительству жилья, объектов социально-культурной сферы, благоустройству населенных пунктов, развитию инженерной инфраструктуры районов массовой и индивидуальной застройки жилых домов.

Планируются мероприятия по улучшению благоустройства сельских населенных пунктов, поселков Волоконовка и Пятницкое. По программе благоустройства населенных пунктов Волоконовского района на 2009-2010 годы планируется благоустройство 48,2 км улиц с твердым покрытием.

В соответствии с районной программой «500 парков Белогорья» на 2008-2012 годы на территории Волоконовского района планируется создать 19 парков общей площадью 41,89 га

Таблица 3.1.3.4.

Перечень парков, создаваемых по районной программе «500 парков Белогорья»

на 2008-2012 годы

| Местоположение парков | Тип парка | Площадь парка , га | Год закладки | Количество парков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Волоконовка, ул. Гагарина | новый | 2,27 | 2008 | 4 |
| с. Фощеватово, возле храма | новый | 1,16 |  |  |
| с. Грушевка, возле храма | новый | 1,13 |  |  |
| с. Тишанка, центральный сквер | реконструкция | 3,42 |  |  |
| п. Пятницкое, около ДК | новый | 0,59 | 2009 | 4 |
| с. Голофеевка, около храма | новый | 1,1 |  |  |
| с. Погромец, в районе школы | новый | 2,0 |  |  |
| с. Покровка, около храма | новый | 0,3 |  |  |
| с. Успенка, в районе клуба | новый | 0,7 | 2010 | 4 |
| с. Фощеватово Ново-Пузино, около клуба | новый | 0,65 |  |  |
| с. Коровино, около клуба | новый | 0,4 |  |  |
| п. Волоконовка, урочище «Парк» | реконструкция | 14,15 |  |  |
| с. Ютановка, около храма | новый | 0,5 | 2011 | 4 |
| п. Волоконовка, около детсада «Сказка» и озера «Поплавок» | новый | 1,61 |  |  |
| с. Борисовка | реконструкция | 6,0 |  |  |
| п. Волоконовка, ул. Мурзина | новый | 4,48 |  |  |
| с. Шидловка | реконструкция | 0,45 | 2012 | 3 |
| с. Волчья Александровка, около администрации | реконструкция | 0,4 |  |  |
| с. Репьевка, возле школы | новый | 0,58 |  |  |
| Итого: |  | 41,89 | - | 19 |

3.1.3.1. Жилищное строительство.

В соответствии с областной жилищной программой в Волоконовском МР планируется возводить недорогое жилье индивидуального типа, которое позволяет снизить зависимость от роста стоимости коммунальных услуг и, что не менее важно, обеспечивает относительно высокую безопасность проживания населения.

Успешно реализуются программы строительства жилья через ГУП «Белгородский областной Фонд поддержки ИЖС», ССК «Свой дом». В рамках национальной программы развития АПК осуществляется одно из направлений национального проекта «Обеспечение доступным жильём молодых специалистов и молодых семей на селе».

Таблица 3.1.3.1.1.

Объемы и источники финансирования жилищного строительства на 2008-2011г.г.*

| Наименование мероприятия | годы | в том числе по источникам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО (тысяч рублей) | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Другие источники финанси-рования |
| Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, работающих и проживающих на селе | Всего | 25 132 | 9 873 | 9 873 | 5 385 |
|  | 2007 | 5600 | 2200 | 2200 | 1200 |
|  | 2008 | 6081,6 | 2389,2 | 2389,2 | 1303,2 |
|  | 2009 | 6513,3 | 2558,8 | 2558,8 | 1395,7 |
|  | 2010 | 6936,8 | 2725,2 | 2725,2 | 1486,4 |
| Обеспечение работников АПК и социальной сферы села доступным жильем в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" | Всего | 11 219 | 3 366 |  | 7 854 |
|  | 2007 | 2500 | 750 |  | 1750 |
|  | 2008 | 2715 | 814,5 |  | 1900,5 |
|  | 2009 | 2907,7 | 872,3 |  | 2035,4 |
|  | 2010 | 3096,7 | 929 |  | 2167,7 |

*) «Стратегия социально-экономического развития Муниципального района «Корочанский район» Белгородской области до 2025 года»

В районе  по Программе жилищного строительства в сельской местности по Белгородской области до 2010г. выделено 89 га, из них под ИЖС - 83 га  (474 участка). Под жилую застройку до 2011г (ИЖС) зарезервировано 7 участков общей плошадью 122,46 га  в Волоконовском  и Пятницком  городских поселениях.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории области, увеличения объемов жилищного строительства и обеспечения его доступности для большинства населения, правительством Белгородской области принято постановление №261-пп от19.11.2007 года «О строительстве социального арендного жилья»

Для муниципального жилья и программ сноса ветхого жилья зарезервировано под многоквартирные дома 2 участка общей плошадью 2,76 га в п.Волоконовка  и п. Пятницкое.

В связи с увеличением объемов жилищного строительства в городских поселениях п. Волоконовка и п. Пятницкое  в рамках разработки генеральных планов городских поселений  должна быть рассмотрена целесообразность расширения границ поселковой черты.

Большое количество заброшенных домовладений (см. Таблицу 3.1.3.1.2), средняя существующая жилищная обеспеченность на 1 жителя (22,2 м кв./чел) и наличие свободных земель внутри территорий населенных пунктов позволяет сделать вывод о достаточном количестве резервных территорий для строительства.

Таблица 3.1.3.1.2.

Наличие заброшенных домовладений на 01.01.2007 года.

| № п/п | Городское и сельские поселения | Количество домовладений | Кол-во заброшенных домовладений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волоконовка Городское поселение |  |  |
| 2 | Пятницкое Городское поселение |  |  |
| 3 | Борисовское сельское поселение | 325 | 5 |
| 4 | Волчье-Александровское сельское поселение | 521 | 4 |
| 5 | Голофеевское сельское поселение | 346 | 4 |
| 6 | Грушевское сельское поселение | 551 | 4 |
| 7 | Погромское сельское поселение | 639 | 4 |
| 8 | Покровское сельское поселение | 732 | 14 |
| 9 | Репьевское сельское поселение | 286 | 6 |
| 10 | Староивановское сельское поселение | 1094 | 25 |
| 11 | Тишанское сельское поселение | 570 | 26 |
| 12 | Фощеватовское сельское поселение | 466 | 16 |
| 13 | Шидловское сельское поселение | 314 | 19 |
| 14 | Ютановское сельское поселение | 1266 | 4 |
| Всего по сельским поселениям |  | 7110 | 131 |

Распределение нового жилищного строительства по поселениям Волоконовского района приведено в Таблице 3.1.3.1.3.

Таблица 3.1.3.1.3.

Распределение нового жилищного строительства по поселениям Волоконовского МР

| Планировочные подрайоны (ПП) | на 01.01.2007 года |  |  |  | на 01.01.2011 года |  |  | на 01.01. 2026 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населе-ние | Объем жил. фонда |  | Жилищная обеспечен-ность | Насе-ление | Расчетный объем жилого фонда *) | Объем нового жилищного строительства ***) | Населе-ние | Расчетный объем жилого фонда **) | Объем нового жилищного строительства ***) |
|  |  | всего | в том числе ветхий и ава-рийный****) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | чел. | тыс. кв.м | тыс. кв. м | кв.м на 1 жит. | чел. | тыс. кв. м | тыс. кв. м | чел. | тыс. кв. м | тыс. кв. м |
| Волоконовский ПП | 18 | 364,86 | 2,0 | 20,3 | 17,89 | 447,3 | 82,8 | 17,7 | 560,1 | 114,3 |
| Городское поселение поселок Волоконовка | 11,7 | 245,7 | 0,48 | 21,0 | 11,64 | 291,0 | 45,4 | 11,96 | 358,8 | 68,2 |
| Ютановское сельское поселение | 3,11 | 50,66 | 0,90 | 16,3 | 3,09 | 77,3 | 26,8 | 2,84 | 99,4 | 22,9 |
| Покровское сельское поселение | 1,91 | 41,4 | 0,18 | 21,7 | 1,89 | 47,3 | 5,9 | 1,74 | 60,9 | 13,8 |
| Фощеватовское сельское поселение | 1,28 | 27,1 | 0,40 | 21,2 | 1,27 | 31,8 | 4,7 | 1,17 | 41,0 | 9,5 |
| Волчье-Александровский ПП | 4,1 | 105,79 | 0,7 | 25,8 | 4,03 | 106,5 | 0,8 | 3,71 | 129,9 | 23,8 |
| Борисовское сельское поселение | 0,89 | 22,38 | 0,05 | 25,1 | 0,87 | 22,38 |  | 0,80 | 28,0 | 5,7 |
| Волчье-Александровское сельское поселение | 1,13 | 28,81 | 0,13 | 25,5 | 1,13 | 28,81 |  | 1,04 | 36,4 | 7,7 |
| Тишанское сельское поселение | 1,28 | 30,5 |  | 23,8 | 1,25 | 31,3 | 0,8 | 1,16 | 40,6 | 9,4 |
| Шидловское сельское поселение | 0,8 | 24,1 | 0,50 | 30,1 | 0,78 | 24,1 |  | 0,71 | 24,9 | 1,1 |
| Пятницкий ПП | 8,31 | 206,07 | 1,0 | 24,8 | 8,32 | 217,6 | 11,6 | 8,39 | 268,0 | 51,2 |
| Городское поселение поселок Пятницкое | 4,71 | 107,72 | 0,32 | 22,9 | 4,77 | 119,3 | 11,6 | 5,14 | 154,2 | 35,2 |
| Голофеевское сельское поселение | 0,81 | 23,85 |  | 29,4 | 0,8 | 23,8 |  | 0,73 | 25,6 | 1,8 |
| Грушевское сельское поселение | 1,53 | 39,4 | 0,40 | 25,8 | 1,53 | 39,4 |  | 1,4 | 49,0 | 9,9 |
| Погромское сельское поселение | 1,26 | 35,1 | 0,30 | 27,9 | 1,22 | 35,1 |  | 1,12 | 39,2 | 4,3 |
| Староивановский ПП | 3,29 | 70,24 | 0,6 | 21,3 | 3,26 | 81,5 | 11,4 | 2,99 | 104,7 | 23,6 |
| Репьевское сельское поселение | 0,7 | 13,07 | 0,60 | 18,7 | 0,69 | 17,3 | 4,3 | 0,63 | 22,1 | 5,3 |
| Староивановское сельское поселение | 2,59 | 57,17 | 0,01 | 22,1 | 2,57 | 64,3 | 7,1 | 2,36 | 82,6 | 18,4 |
| Волоконовский МР | 33,7 | 746,96 | 4,3 | 22,2 | 33,5 | 852,8 | 106,5 | 32,8 | 1062,5 | 213,0 |

*)  При  норме жилищной обеспеченности  25 кв.м на 1 жителя.

**)  При норме  жилищной обеспеченности  35 кв.м на 1 жителя.

***)  Учтен снос  жилого фонда (ветхий, аварийный ).

****)  Из Базы данных показателей муниципальных образований ФСГС на 2007 г.

По п.Волоконовка и п.Пятницкое   расчет проведен на 2026 г. при норме жилищной обеспеченности 30 кв.м на 1 жителя.

3.1.3.2. Территориальные аспекты планируемой организации

системы образования.

В концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001г. №1756-р, определены основные параметры Российского образования нового уровня: доступность, качество, эффективность. Достижение этих параметров возможно лишь путём комплексных, системных преобразований в сфере образования как на региональном, так и на муниципальных уровнях, направленных на построение целостного и эффективного образовательного пространства, в котором обеспечивается доступность качественного образования для всех слоёв населения, эффективность использования имеющихся образовательных ресурсов.

Важнейшим компонентом любого образовательного пространства является сеть образовательных учреждений. Наличие оптимальной сети образовательных учреждений обеспечивает доступность образовательных услуг для населения. Организация эффективного взаимодействия образовательных учреждений как сетевых единиц в рамках единого образовательного пространства обеспечивает максимальное использование образовательных ресурсов для достижения необходимого качества образования.

Согласно закону Белгородской области от 20.12.2004г. № 160 «О нормативах расходов на реализацию основных общеобразовательных программ» численность обучающихся малокомплектной начальной школы может составлять до 10 чел.,  основной школы – до 40 чел., средней – до 100 чел.

Для обеспечения доступности качественного образования, сокращения числа низкоэффективных и высокозатратных школ в районе идет  процесс реструктуризации сети. В соответствии с проведенным анализом предполагается перепрофилировать Борисовскую и Грушевскую СОШ в ООШ, Чаплянскую и Голофеевскую ООШ в НОШ.

С учетом опыта по формированию сети опорных школ в других районах Белгородской области, наиболее адекватным для района является формирование сети базовых (опорных) школ, имеющих все три ступени обучения, с филиальной сетью вокруг них. Статус филиала базовой (опорной) школы получат малокомплектные начальные и основные школы. Крупные основные школы сохранят свою юридическую самостоятельность.

Создание «ресурсного центра» предполагает интеграцию нескольких школ вокруг одной, обладающей наибольшим кадровым и материальным, в том числе дорогостоящими информационно-коммуникационными ресурсами. Каждая школа данной группы обеспечит в полном объеме изучение базовых общеобразовательных предметов и ту часть вариативного плана, которую она может реализовать с учетом своих возможностей. Остальную часть профильной подготовки реализует ресурсный центр. В ресурсном центре предполагается дистанционная форма обучения. В качестве ресурсных центров выступают Волоконовские СОШ №1 и СОШ №2, Тишанская СОШ, Покровская СОШ.

Школа - детский сад представляет собой интеграцию дошкольного образовательного и общеобразовательного учреждений, кроме стандартных имеет ставки музыкального руководителя, учителя иностранного языка, педагога – психолога, социального педагога, медицинской сестры. В такой школе дошкольные группы формируются из детей по возрастам, начиная с 3 летнего возраста. Количество детей в дошкольных группах варьируется от 50 до 100  детей в зависимости их наличия. Школа – детский сад в условиях небольшого сельского поселения, для которого характерен  малочисленный состав детей дошкольного и школьного возраста, представляет собой оптимальный вариант организации обучения и воспитания детей, создания полноценного воспитательного пространства жизнедеятельности ребенка.

Таблица 3.1.3.2.1.

Потребность в школьных учреждениях по поселениям на 01.01.2026 года.

| № п/п | Наименование поселений | Количество учебных мест |  | Избыток (+), недостаток (-) учебных мест | Предусмотренные (наличные) базовые школы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест-вующие | необхо-димо по норме в 2026 г.*) |  | местоположение | год строите-льства | кол-во учебных мест |
| I | Волоконовский ПП | 2593 | 1771 | 822 |  |  |  |
| 1 | Городское поселение поселок Волоконовка | 1585 | 1196 | 389 | СОШ №1 п.Волоконовка | 1975 | 797 |
| 2 | Ютановское сельское поселение | 331 | 284 | 47 |  |  |  |
| 3 | Покровское сельское поселение | 397 | 174 | 223 | СОШ с. Покровка | 1981 | 324 |
| 4 | Фощеватовское сельское поселение | 280 | 117 | 163 |  |  |  |
| II | Волчье-Александровский ПП | 800 | 371 | 429 |  |  |  |
| 1 | Борисовское сельское поселение | 132 | 80 | 52 |  |  |  |
| 2 | Волчье-Александровское сельское поселение | 356 | 104 | 252 | СОШ с. В. Александровка | 1988 | 356 |
| 3 | Тишанское сельское поселение | 198 | 116 | 82 |  |  |  |
| 4 | Шидловское сельское поселение | 114 | 71 | 43 |  |  |  |
| III | Пятницкий ПП | 1061 | 839 | 222 |  |  |  |
| 1 | Городское поселение поселок Пятницкое | 675 | 514 | 161 | СОШ п. Пятницкое | 1959 | 675 |
| 2 | Голофеевское сельское поселение | 44 | 73 | -29 |  |  |  |
| 3 | Грушевское сельское поселение | 157 | 140 | 17 |  |  |  |
| 4 | Погромское сельское поселение | 185 | 112 | 73 |  |  |  |
| IV | Староивановский ПП | 410 | 299 | 111 |  |  |  |
| 1 | Репьевское сельское поселение | 132 | 63 | 69 |  |  |  |
| 2 | Староивановское сельское поселение | 278 | 236 | 42 |  |  |  |
| Всего |  | 4864 | 3280 | 1584 |  |  |  |

*) Норма обеспеченности школами - 100 мест на 1000 жителей в 2026 году.

Таблица 3.1.3.2.2.

Профильное обучение в школах Волоконовского района

| № | Название школы | Профиль обучения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Волоконовская СОШ №1» | химико-биологический, информационно-технологический, социально-экономический |
| 2 | МОУ «Волоконовская СОШ №2» | информационно-технологический, социально-гуманитарный |
| 3 | МОУ «Пятницкая СОШ» | информационно-технологический, , социально-экономический |
| 4 | МОУ «Погромская СОШ» | физико-математический |
| 5 | МОУ «Покровская СОШ» | агротехническая |
| 6 | МОУ «Волчье-Александровская СОШ» | социально-гуманитарный |
| 7 | МОУ «Староивановская СОШ» | социально-гуманитарный |
| 8 | МОУ «Тишанская СОШ» | социально-гуманитарный |

Волоконовский район обеспечен сетью дорог с твердым покрытием до каждого населенного пункта, имеющего общеобразовательное учреждение, что позволяет решать проблему доступности качественного образования школьников независимо от места проживания. В районе реализуется программа «Школьный автобус», что позволило решить проблему подвоза обучающихся из населенных пунктов, в которых отсутствует школа. В 2007 – 2008 учебном году подвоз 643 школьников осуществляется из 55 населенных пунктов в 14 школ. Максимальное расстояние подвоза – 15 км.

Дошкольные образовательные учреждения

В целях удовлетворения потребностей населения в дошкольном образовании целесообразно создание групп дошкольных образовательных учреждений на базе школ.  В населенных пунктах с числом жителей менее 500 возможно создание семейных детских садов. Потребность в дошкольных учреждениях по поселениям представлена в таблице 3.1.3.2.3.

Таблица 3.1.6.2.

Потребность в детских дошкольных учреждениях по поселениям  на 01.01.2026 года

| № п/п | Наименование поселений | Количество мест В ДОУ |  | Избыток(+), недостаток ( - ) мест в ДОУ, мест | Необходимая дополнительн. общая площадь ДОУ, кв.м **) | Избыток общей площади в зданиях школ в 2026 г. всего,кв.м,***) | Возможность создания групп ДОУ в зданиях школ, мест | Необходимое новое строи-тельство ДОУ в 2026 г.,мест | Оставшийся резерв общ. пл. в зданиях школ в 2026 г., кв. м ****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест-вующие в 2007 году | необходимо по норме в 2026 г.*) |  |  |  |  |  |  |
| I | Волоконовский ПП | 410 | 567 | -157 | 1536 | 8549 | 872 | 6 | 7013 |
| 1 | Городское поселение поселок Волоконовка | 315 | 383 | -68 | 664 | 4046 | 413 |  | 3382 |
| 2 | Ютановское сельское поселение | 35 | 91 | -56 | 548 | 489 | 50 | 6 | -59 |
| 3 | Покровское сельское поселение | 35 | 56 | -21 | 203 | 2319 | 237 |  | 2117 |
| 4 | Фощеватовское сельское поселение | 25 | 37 | -12 | 122 | 1695 | 173 |  | 1573 |
| II | Волчье-Александровский ПП | 130 | 119 | 11 | 108 | 4462 | 455 | 0 | 4354 |
| 1 | Борисовское сельское поселение | 35 | 26 | 9 |  | 541 | 55 |  | 541 |
| 2 | Волчье-Александровское с.п. | 25 | 33 | -8 | 81 | 2621 | 267 |  | 2540 |
| 3 | Тишанское сельское поселение | 50 | 37 | 13 |  | 853 | 87 |  | 853 |
| 4 | Шидловское сельское поселение | 20 | 23 | -3 | 27 | 447 | 46 |  | 421 |
| III | Пятницкий ПП | 230 | 268 | -38 | 393 | 2610 | 266 | 2 | 2217 |
| 1 | Городское поселение поселок Пятницкое | 145 | 164 | -19 | 191 | 1674 | 171 |  | 1483 |
| 2 | Голофеевское сельское поселение | 25 | 23 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | Грушевское сельское поселение | 25 | 45 | -20 | 194 | 177 | 18 | 2 | -17 |
| 4 | Погромское сельское поселение | 35 | 36 | -1 | 8 | 759 | 77 |  | 751 |
| IV | Староивановский ПП | 65 | 96 | -31 | 301 | 1154 | 118 | 0 | 854 |
| 1 | Репьевское сельское поселение | 15 | 20 | -5 | 51 | 718 | 73 |  | 667 |
| 2 | Староивановское сельское поселение | 50 | 76 | -26 | 250 | 437 | 45 |  | 187 |
| Всего |  | 835 | 1050 | -215 | 2337 | 16775 | 1712 | 8 | 14438 |

*) Норма обеспеченности ДОУ - 40 мест на 1000 жителей в 2026 году  с поправкой на удельный  вес посещающих ДОУ детей к  общей численности детей в возрастной группе 0-6 лет,  принятый в размере 80%.

**) Потребность в дополнительной  общей площади ДОУ по поселениям рассчитана, исходя из существующего показателя  средней общей площади ДОУ, приходящейся на 1 место. В среднем по Волоконовскому МР  он составляет в 2007 году 9,8 кв.м/место.

***) Существующий избыток общей площади в школах поселений рассчитан, исходя из существующей средней арифметической общей площади  в школах, приходящейся на 1 учебное место (10,4 кв.м/учебное место ), и избытка учебных мест на 2026 год.

****) Резерв общей площади в зданиях школ  к 2026 г., оставшийся после покрытия потребности в местах ДОУ.

3.1.3.3. Территориальные аспекты организации перспективной

системы здравоохранения.

Центр муниципального района - п. Волоконовка имеет следующие учреждения здравоохранения:

Центральня районная больница, включающая стационар (196 коек), поликлинику (670 пос/смену), женскую консультацию с родильным отделением (40 мест), детскую поликлинику (153 пос/смену), детское отделение (19 коек) и станция скорой медицинской помощи (24 вызова в смену).

В Белгородской области по ряду специализированных видов медицинского обслуживания выделены медико-территориальные центры. Районы Волоконовский, Валуйский, Вейделевский и Ровеньский имеют выраженный медицинский территориальный центр в г. Валуйки,  который специализируется  как  сосудисто-кардиологический, травматологический и перинатальный центр.

Существующая система учреждений здравоохранения областного значения, обслуживающая население Волоконовского МР, приведена ниже:

● Клинические(3):

ГУЗ «Белгородская областная клиническая больница святителя Иоасафа»

Белгородская обл. клиническая психоневрологическая больница

Белгородская областная инфекционная клиническая больница им. Е. Н. Павловского

● Детские (2):

Белгородская детская областная больница

Белгородский областной специализированный дом ребенка

● Восстановительные (6):

Белгородский областной центр восстановительной медицины и реабилитации

Областной центр восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн в Шебекинском МР

Ново-Таволжанская областная больница восстановительного лечения в Шебекинском МР

Центр восстановительной медицины и реабилитации «Красиво» в Борисовском МР

Областной центр восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн

Ново-Таволжанская областная больница восстановительного лечения

● Туберкулезные (6):

Белгородский областной противотуберкулезный диспансер

Шебекинский областной противотуберкулезный диспансер

Старооскольская областная туберкулезная больница

Губкинский областной противотуберкулезный диспансер

Шебекинский областной противотуберкулезный диспансер

● Психиатрические (4):

Мандровская областная психиатрическая больница в Валуйском МР

Ливенская областная психиатрическая больница в Красногвардейском МР

Боброводворская областная психиатрическая больница в Губкинском МР

Грайворовская областная психиатрическая больница

● Профилактические (2):

Белгородский областной центр медицинской профилактики

Белгородский обл. центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекц. заболеваниями

● Кожно-венерологические (1):

Белгородский областной кожно-венерологический диспансер

● Наркологические (1):

Белгородский областной наркологический диспансер

● Онкологические (1):

Белгородский областной онкологический диспансер

● Переливания крови (4):

ГУЗ «Белгородская областная станция переливания крови»

ОГУЗ «Новооскольская станция переливания крови»

ОГУЗ «Станция переливания крови г. Старый Оскол

ОГУЗ «Станция переливания крови г. Губкин»

● Судебно-медицинская экспертиза (3):

ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы по Белгородской области»

Белгородское межрайонное отделение судебно-медицинской экспертизы трупов

Белгородское областное паталогоанатомическое бюро

● Госпиталь:

Белгородский областной госпиталь для ветеранов войн

● Санатории (6):

Грайворовский обласной детский санаторий

Белгородский областной детский санаторий

Санаторий «Красиво» в Борисовском МР

Областной детский противотуберкулезный санаторий в Ивнянском МР

Санаторий «Дубравушка» в Корочанском МР

ООО Санаторий «Первое мая» в Шебекинском МР.

Небольшая численность населения поселений Волоконовского МР не позволяет создать на местах полноценный набор медицинских учреждений, поэтому в разрезе поселений организована и будет развиваться дальше система территориально-медицинских участков:

1. Волоконовская ЦРБ (В.Лубянский ФАП,  Н.Лубянский ФАП, Ютановский ФАП, Чаплянский ФАП);

2. Пятницкая врачебная амбулатория (Осколищенский ФАП, Плотовский ФАП, Коноваловский ФАП, Александровский ФАП, Голофеевский ФАП, Давыдчанский ФАП, Погромский ФАП);

3. Волчье-Александровская врачебная амбулатория (Малиновский ФАП, Шидловский ФАП);

4. Борисовская врачебная  амбулатория (Грушевский ФАП,  Тишанский ФАП, Шаховский ФАП);

5. Староивановский ВОП (Н.Ивановский ФАП, Афоньевский ФАП);

6. Успенская врачебная амбулатория (Репьевский ФАП, Шеншиновский ФАП);

7. Фощеватовская врачебная амбулатория.

Дома сестринского ухода в с. Успенка (11 коек), с. Фощеватово (12 коек), с. Борисовка (16 коек).

Необходимые объемы оказания медицинской помощи населению Волоконовского МР лечебно-профилактическими учреждениями в сравнении с Белгородской областью в целом и в расчете на 1000 жителей, приведены в Таблице 3.1.3.3.1.

Таблица 3.1.3.3.1.

Согласованные объемы оказания медицинской помощи населению Волоконовского МР  лечебно-профилактическими учреждениями

(в расчете на 1000 жителей).

| Планировочные районы (ПР), планировочные подрайоны (ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  | Стационарозаме- щающие техноло- гии (пациентодни) муниципальные | Стационарозаме- щающие техноло- гии (пациентодни) областные | Скорая помощъ (число вызовов) | Поликлиника (количество посещений) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Койко-дни |  |  | Уровень госпитализации |  |  | Длитель- ность лечения | Работа койки на муниципа- льном уровне |  |  |  |  |  |  |
|  | Муници- пальные | Област- ные | Всего | Муници- пальные | Област- ные | Всего |  |  |  |  |  | Муниципа- льные | Консультативные | Всего |
| Старооскольский ПР | 1759 | 826 | 2585 | 166 | 33 | 199 | 13,0 | 329,9 | 820 | 20 | 316 | 9487 | 218 | 9705 |
| Волоконовский МР | 1463 | 1082 | 2545 | 140 | 57 | 196 | 13,0 | 329,0 | 906 | 4 | 322 | 8026 | 224 | 8250 |
| Всего по области | 1594 | 1018 | 2612 | 151 | 51 | 202 | 12,9 | 330,0 | 808 | 44 | 318 | 8940 | 588 | 9528 |

3.1.3.4.Территориальные аспекты планируемой организации системы социального обслуживания населения.

Система социального обслуживания населения Волоконовского МР включает:

МУ социального обслуживания «Геронтологический центр» (30 мест),

Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов (30 мест) в п. Волоконовка;

на базе д/с «Родничок»  - центр социальной помощи семье и детям в п. Волоконовка;

Голофеевский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов (15 мест);

Погромский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов (20 мест);

6 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

Отделения социального обслуживания населения входят в обязательный состав сельского социального кластера как составляющая Центра оказания бытовых и социальных услуг.

В связи со сложившейся демографической ситуацией в районе (24,1% населения старше трудоспособного возраста, по области – 19,3%) требуется создание дополнительных мест в домах-интернатах.

3.1.3.5. Рекреация.

В Схеме территориального планирования Белгородской области Волоконовский район выделен как зона концентрации объектов рекреационного комплекса областного значения, Волоконовка - центр, перспективный для развития эксклюзивных видов рекреации (научный туризм).

Общая площадь территорий Волоконовского МР, пригодных для рекреации, занятых лесом, составляет 31,48 км2. С учетом допустимых рекреационных нагрузок на этой территории может единовременно отдыхать 3148 чел. Потребность в рекреационных территориях для кратковременного и длительного отдыха (из расчета единовременного отдыха 10% населения) составит на 2011 г. - 3350 га, на  2026 г – 3280 га. В нижеследующей таблице приведены показатели обеспеченности населения территориями, пригодными для рекреации, и потребность в них в рамках планировочных подрайонов.

Таблица 3.1.3.5.

| N п/n | Планировочные подрайоны | Территории, пригодные для рекреации, га | Потребность в территориях для длительного и кратковременного отдыха, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01.2007 г. | на 01.01 2011г | на 01.01 2026г. |
| 1 | Волоконовский ПП | 1010 | 1800 | 1789 | 1771 |
| 2 | Волчье-Александровский ПП | - | 410 | 403 | 371 |
| 3 | Пятницкий ПП | 627 | 831 | 832 | 839 |
| 4 | Староивановский ПП | 1511 | 329 | 326 | 299 |
|  | Итого | 3148 | 3370 | 3350 | 3280 |
|  | Избыток + (недостаток -) |  | -222 | -202 | -132 |

Данные свидетельствуют о том, что в районе недостаточно рекреационных территорий, занятых лесом,  расположены они неравномерно, в основном сосредоточены в долине р. Оскол. Поэтому предлагается организовывать зоны отдыха с использованием лугопарков и обустройством пляжей в прибрежной зоне р.Оскол. Места расположения зон отдыха определить при разработке генеральных планов сельских поселений с учетом допустимой рекреационной нагрузки на природный ландшафт.

При определении рекреационной емкости территорий использованы показатели, приведенные в Справочнике проектировщика «Районная планировка», М. 1986 г. (Приложение 29).

Ориентировочные показатели допустимой рекреационной нагрузки на природный ландшафт: Лесонасаждения (для прогулок) - 0,5-1 чел./га в среднем на все типы леса;

Луга (для прогулок)

- суходольные и сухие – 5-10 чел./га;

-низменные, пойменные и др. с нормальным увлажнением – 10-20 чел./га;

Пляжи (для солнечных ванн) – 100-200 чел./га.

Рекомендации по разработке раздела «Социальная инфраструктура в схемах и проектах районной планировки». (М. 1989 г): Укрупненные показатели  потребности населения в видах и формах рекреации (приложение 24).

Организованная рекреация и санаторное лечение – 4,6 чел./га.

Кратковременная рекреация  (рекреационные леса и лесоохотничьи угодья)– 5 чел./га.

На расчетный срок предлагается, кроме существующего у п. Волоконовка оздоровительного лагеря   «Юность», расположить туристические базы в районе с. Алексеевка (25 – 30 мест) и на границе лесного массива восточнее с. Фощеватово, в районе ур. Старопузино.

3.1.4. Мероприятия.

1. Снести существующий ветхий и аварийный жилой фонд: до 2011 г. - 0,9 тыс. кв.м; до 2026 г. – 3,4 тыс. кв. м.

2. В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье гражданам России» необходимо построить к 2011 г. 106,5 тыс. кв. м, к 2026 г – еще 213,0 тыс. кв. м жилого фонда.

3. В связи с увеличением объемов жилищного строительства в городских поселениях п. Волоконовка и п. Пятницкое  в рамках разработки генеральных планов городских поселений  должна быть рассмотрена целесообразность расширения границ поселковой черты.

4. В целях обеспечения доступного разнообразия объектов социально-культурного обслуживания целесообразно формирование следующих центров социально-культурного обслуживания: п. Волоконовка, п. Пятницкое, с. Волчья Александровка, с. Староивановка.

5.  На первую очередь в рамках создания сельского кластера планируется:

- строительство спортивного комплекса в п. Пятницкое,

- строительство  плавательного бассейна в МОУ Волоконовская  СОШ №2

- строительство  нового Дома культуры на 200 мест со спортивным залом в с. Борисовка

- строительство  спортивного зала в с. Голофеевка

- строительство  спортивного зала в с. Грушевка

-  строительство  Дома культуры на 300 мест в с. Волчья Александровка

- строительство храмов в с. Грушевка, с. Волчья Александровка

- реставрация и благоустройство храмов в с. Голофеевка, с. Афоньевка

- реставрация храмов в с. Ютановка, с. Погромец, с. Коровино

В целях достижения нормативной обеспеченности детскими дошкольными учреждениями:

- строительство ДОУ в с. Успенка, п. Малиново, с. Чапельное,

- реконструкция помещений для размещения  ДОУ в с. Коновалово,

с. Афоньевка

Для обеспечения социального обслуживания:

- строительство дома-интерната для престарелых граждан на 56 мест, п. Волоконовка

6. На расчетный срок:- строительство учебно-воспитательных комплексов в новых районах массовой застройки в п. Волоконовка, и п. Пятницкое.

- 3.2. Мероприятия по сохранению природной среды и поддержанию экологического равновесия.

1. Волоконовский район – территория с преимущественно агрхозяйственной нагрузкой на экосистемы, характеризующейся интенсивным использованием земель (распаханность земель, животноводческие комплексы). В этой связи улучшение экологической ситуации предполагает необходимость одновременной реализации долговременной экологической стратегии, рассчитанной на несколько десятилетий и актуальной экологической тактики, которая должна претворятся в жизнь в течение ближайших лет.

Создание экологического каркаса – основа ландшафтного плана региона конструируется из четырех функционально взаимодополняющих компонентов:

1) крупных базовых резерватов (БР), обеспечивающих средостабилизирующую способность за счет сохранения условий существования крупных видов-зонтиков, видов-строителей биоценозов, поддерживающих микроклиматические  условия, условия формирования регионального стока и обеспечивающих возможность сохранения биоразнообразия на ландшафтном уровне

2) ключевых природных территорий (КПТ) - узловых участках, которые обеспечивают сохранение редких и исчезающих видов и поддерживают биоразнообразие на видовом уровне,

3) экологических коридоров (ЭК) -транзитных территорий (транзитных путей), обеспечивающих необходимую взаимосвязь между базовыми резерватами и различными ключевыми территориями и поддерживающих биоразнообразие на популяционном уровне,

4) буферных зон (БЗ) - буферных территорий, предназначенных для защиты КПТ и ЭК от потенциально опасных внешних воздействий.

Состав функциональных блоков и предлагаемый для них юридический статус приведены в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1.

| Блоки экологического каркаса | Природоохранные и средостабилизирующие функции | Основные экосистемы | Правовой статус Существующий | Правовой статус Предлагаемый, в том числе после принятия дополнения к закону РФ об ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовые резерваты | Регулирование регионального климата Водоохранная функция, Сохранение биоразнообразия на уровне популяций и биоценозов | Зональные леса различного видового состава | Леса гослесфонда | Сохранение статуса лесов ГЛФ с приданием статуса «базовые резерваты», в отдельных частях –«природный парк» либо – «туристско-рекреационная местность» |
| Ключевые природные территории | Сохранение биоразнообразия на уровне популяций видов | Экосистемы небольших лесных массивов, суходолов и балок, в том числе на меловых склонах («низкие Альпы») | отсутствует | «памятник природы», «охраняемые местообитания», |
| Буферные территории | Стабилизация роста овражно-балочной сети, защита от эрозии | Бывшие муниципальные леса и посадки в истоках овражно-балочных систем | Межхозяйственные леса, либо бывшие муниципальные леса | «охраняемые объекты», «природно-исторические ландшафты», в отдельных частях – «туристско-рекреационная местность» |
| Экологические коридоры | Оптимизация условий формирования твердого и жидкого стока в бассейнах рек, Сохранение условий миграций животных и растений | Долины рек, суходолы и овражно-балочная сеть | В долинах рек частично – защитные прибрежные полосы и водоохранные зоны | «охраняемые водные объекты», «Охраняемые природные ландшафты», в отдельных частях – «туристско-рекреационная местность» |

3. В аспекте экологической тактики Схема территориального планирования предусматривает изменение пространственной мозаики землеустройства с целью оптимизации структуры агроландшафта.

Оптимальная структура агроландшафта, построенная с учетом современных достижений геоморфологии и земледельческой науки, позволит в расчетной перспективе 10-15 лет:

- затормозить и минимизировать негативные процессы плоскостного и линейного смыва, переуплотнения почв и падение плодородия почв,

- улучшить микроклимат сельскохозяйственных угодий

- повысить урожайность

- сохранить биоразнообразие за счет формирования дополнительных ремизов (стаций переживания) для животных и птиц

- улучшить качество воды в водоемах региона.

На обрабатываемых землях для создания оптимальной структуры агроландшафта предлагается:

- дифференцированное использование земель в зависимости от пораженности их эрозией,

- прекращение распашки ниже главной линии уступа водораздела

- проведение внутриполевой организации территории, с дроблением полей на несколько рабочих участков посредством выращивания более густой системы защитных лесополос.

На водораздельных равнинных участках и слабопологих склонах в целях защиты пахотных земель от ветровой эрозии, засухи и суховеев целесообразно создавать полезащитные ветроломные лесные полосы из долговечных и устойчивых в местных условиях пород, формирующих достаточно ветропроницаемые конструкции.

На землях подверженных водной эрозии и на эрозионноопасных землях ведущими элементами являются размещаемые поперек линий стока лесные полосы, которые в  целях более полного поглощения поверхностного стока совмещают с валами и канавами. На ложбинистых склонах по нижней опушке лесополос или в нижнем междурядье устраивают прерывистую канаву с валом, доводя рабочую отметку валов до уровня межложбинных повышений. По верхней опушке лесополос уничтожают напаши, и устраивают распылители стока. Такие рубежи предлагается размещать поперек склонов, примерно по контуру горизонталей следующими способами: на склонах с прямым поперечным профилем — параллельно-прямолинейно; на склонах собирающего и рассеивающего типа с субпараллельными горизонталями — параллельно контурно-прямолинейно или параллельно-контурно. В отдельных случаях с неравномерным расстоянием между горизонталями допускается контурно-непараллельное размещение со спрямлением на ложбинах.

Особой защиты требуют элементы балок и суходолов. Необходимы насаждения вдоль бровок балок, где есть угроза размыва берегов, ажурной, а по ложбинам стока — плотной конструкции. Приовражные лесополосы следует формировать вдоль бровок крупных оврагов, не подлежащих выполаживанию или облесению.

- 3.3. Развитие транспортной инфраструктуры.

3.3.1. Проектные предложения.

Основой для разработки проектных предложений по транспортной инфраструктуре района явились: основные положения по стратегии формирования транспортной сети области, заложенные в «Схеме территориального планирования Белгородской области», анализ существующей транспортной инфраструктуры района и условий транспортного обслуживания территории и населения района, а также перспективы по развитию системы расселения и производственной базы района.

При разработке проектных предложений были поставлены следующие задачи:

- Учет положения и роли территории района в планировочной структуре и системе расселения области.

- Рассмотрение транспортной инфраструктуры района на уровне региональных и местных транспортных связей.

- Повышение степени интегрированности транспортной сети района в транспортную сеть области и смежных территорий.

- Повышение структурной связности территории и устойчивости транспортной сети района.

- Создание инфраструктурных условий для повышения транспортного обеспечения и качества транспортных услуг населению, как составного элемента повышения качества жизни.

- Выработка мероприятий по повышению безопасности и скорости передвижения.

- Решение выявленных проблем транспортной инфраструктуры в сочетании интересов района и области.

- Инфраструктурное обеспечение развития производственно-экономической базы района.

В общей планировочной структуре территории  Белгородской области Волоконовский район расположен на границе с сопредельным государством Украиной, с которой в 2003 году подписано соглашение о создании еврорегиона «Слобожанщина» - зоны международного экономического сотрудничества.

Планируемая транспортная инфраструктура района включает в себя:

- железную дорогу

- автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения;

- автовокзал.

Железнодорожный транспорт.

Одним из основных элементов транспортной инфраструктуры района является железнодорожный транспорт. Существующие железнодорожные линии сохраняют свое значение и специализацию по видам перевозок.

Автомобильный транспорт.

Предложения по автомобильным дорогам регионального значения, проходящим по территории района, включают следующие мероприятия:

1. Межрегиональное меридиональное направление  Старый Оскол – Валуйки с выходом в северном направлении в сторону Ельца, в южном – на Донецк формируется:

-   строительством нового участка в южной части с восточной стороны от железной дороги - от Волоконовки до границы района.

2. Реконструируемая дорога  Верхние Лубянки – Тишанка приобретет региональное значение для района, попадающего в зону еврорегиона «Слобожанщина» и  будет способствовать оптимальной работе пропускного пункта на государственной границе с Украиной.

3.  Реконструируемая дорога  Волоконовка – Ливенка – Никитовка приобретет региональное значение.

При разработке проектных предложений по транспортной сети местного значения основными принципами явились:

- обеспечение кратчайших связей всех поселений района с центром муниципального района;

- обеспечение кратчайших выходов всех населенных пунктов на региональную сеть автодорог, которая дает возможность для связей с областным центром, центрами муниципальных районов в пределах региона и обеспечивает внешние связи;

- обеспечение связей между территориями поселений в пределах района в обход районного центра;

- организация дополнительных местных связей с территориями соседних районов;

- обеспечение автодорожных подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам района и расширение инфраструктурных возможностей для автобусного маршрутного транспорта;

- обеспечение подъездов с твердым покрытием к строящимся объектам агропромышленного комплекса.

В целом сеть автодорог местного значения формируется на базе существующих автодорог с достройкой отдельных участков.

В «Схеме транспортной инфраструктуры М 1:50 000» (приложение 4) выделены две категории автодорог местного значения: основные, обеспечивающие связность территории и выход в соседние районы, и прочие, дополняющие основную автодорожную сеть и обеспечивающие связи между соседними поселениями, населенными пунктами в границах поселений, подходами к центрам поселений, транспортными узлами.

Основные автодороги местного значения являются опорными дорогами в пределах секторов, образуемых при членении территории района транспортными коридорами регионального значения.

В северо-западном секторе такие дороги проходят через поселения Волоконовское, Ютановское, Шидловское, Староивановское с примыканием к автодорогам регионального значения «Белгород – Шебекино – Волоконовка» и «Новый Оскол - Валуйки – Ровеньки». Предусмотрены ответвления в Новооскольский район от х. Красивый к х. Мазепин, обеспечивающие связь указанных поселений с районным центром, межселенным центром Староивановка и выход в соседние районы.

В северо-восточном секторе основные дороги местного значения проходят через поселения Волоконовское, Покровское и Репьевское с примыканием к автодорогам регионального значения «Новый Оскол - Валуйки – Ровеньки» и «Новый Оскол - Валуйки – Ровеньки» - Покровка – Новохуторное».

Основные дороги местного значения «Новый Оскол-Валуйки–Ровеньки» - Староивановка – Новоивановка и Покровка – Плоское – Шеншиновка связываются участком  «Новый Оскол-Валуйки–Ровеньки» – Плоское. Предусмотрено ответвление в Красногвардейский район от с. Шеншиновка на автодорогу Николаевский - Веселое, обеспечивающие связь указанных поселений с межселенным центром (Староивановка), и дополнительный выход в соседние районы.

В юго-восточном секторе дорога Волоконовка – Ливенка - Никитовка после реконструкции улучшит связь районного центра с планируемыми в Красногвардейском районе предприятиями строительных материалов (Ливенский цементный завод).

В юго-западном секторе глубокий обход поселков Волоконовка и Пятницкое поможет разгрузить жилые улицы и вывести транзитный грузовой транспорт за пределы населенных пунктов; основные дороги местного значения проходят через Волчье-Александровское, Тишанское, Грушевское, Борисовское и Погромское поселения с выходами на региональные автодороги «Белгород – Шебекино – Волоконовка»,  «Новый Оскол - Валуйки – Ровеньки» и в Валуйский район.

3.3.2. Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобильный транспорт.

Проектом СТП Белгородской области предусматривается реконструкция  основных территориальных дорог до 2 категории. По сети прочих территориальных дорог предлагается  строительство соединительных участков по нормативам 3-4 категории. При проектировании учитывалась возможность максимального использования существующих дорог.

Автодороги регионального значения.

1.Строительство нового скоростного участка автодороги «Н.Оскол – Валуйки - Ровеньки» - от п. Пятницкое до южной границы района с по нормативам 2 технической категории.

2.Реконструкция части проходящей по территории района автодороги «Н.Оскол – Валуйки - Ровеньки» - от п. Пятницкое до северной границы района с доведением параметров до 2 технической категории.

Реализация предлагаемых мероприятий по дорогам регионального значения предусматривается за счет средств федерального и регионального бюджета.

Автодороги местного значения.

1. Строительство участков основных дорог местного значения по нормативам 3 технической категории:

- В.Лубянки –Тишанка (участок до перекрестка)

2. Реконструкция участков основных дорог местного значения  с доведением параметров до 3 технической категории:

- В.Лубянки - Тишанка (от перекрестка до н.п. Тишанка);

- участок от н.п. Тишанка до границы с Украиной;

- «Волоконовка – Ливенка – Никитовка» до границы района

3. Строительство участков дорог местного значения по нормативам 4 технической категории:

- Фощеватово – Хмелевец;

- Малиново – Кр. Пахарь – Осколище;

- Афоньевка – Толмачев;

- «Афоньевка -  Толмачев» - Красивый – граница района (на Мазепин);

- Афоньевка – Шидловка;

- Афоньевка – Столбище;

- Толмачев – Первомайский;

- Новый – «Толмачев – Первомайский»;

-  Плоское – а/д «Н.Оскол - Валуйки - Ровеньки»;

- Борисовка – Давыдкин;

- Коновалов – граница района (на Казначеевку);

- Шеншиновка – северная граница района;

- п. Пятницкое – Ср.Лубянки – а/д  «Шебекино – Волоконовка»;

- спрямление дороги Волоконовка – Покровка.

3. Строительство дорог к населенным пунктам, не имеющим подъездов с твердым покрытием, по нормативам 5 категории: (х. Абламасов,  х. Отрадное, ст. Рай, х. Благодатный, х. Одинцов, х. Орлиное, х. Григорьевка, х. Евдокимов, х. Пыточный, х. Гусев, х. Заяровка, х. Плотва, х. Гаевка)

Из них на первую очередь предлагается:

- Фощеватово – Хмелевец;

- Малиново – Кр. Пахарь – Осколище;

- Афоньевка – Толмачев

- Афоньевка – Шидловка

- Афоньевка – Столбище

- В.Лубянки - Тишанка (от перекрестка до н.п. Тишанка)

- все подъезды 5 категории

4. Строительство моста:

- через р.Оскол у н.п. Средние Лубянки.

Общая протяженность дорожной сети общего пользования с твердым покрытием составит 429,7 км,

плотность  - 333,7 км/1000кв.км.

В том числе:

дороги регионального значения - 127,5 км.,

дороги местного значения – 210,7 км.,

Протяженность участков нового строительства -  91,5 км.

Перечисленные мероприятия по развитию автодорожной сети создают предпосылки для развития сети муниципального общественного транспорта и обеспечить автобусным сообщением населенные пункты, которые в настоящее время находятся вне зоны обслуживания этим видом транспорта..

Намечаемое развитие автобусной сети: строительство автоостановок (с. Нижние Лубянки, с. Шидловка, п.Толмачев).

Развитие приграничных территорий.

В соответствии с Федеральной целевой пограммой «Государственная граница Российской Федерации (2002-2010 г.г.)»  на 2009 год намечено начало проектирования и строительства автомобильного пункта пропуска Тишанка – Бударки. При разработке генерального плана Тишанского сельского поселения необходимо предусмотреть землеотвод для проектирования и строительства АПП по постоянной схеме.

- 3.4. Инженерное обустройство территории.

Развитие инженерной инфраструктуры на расчетный срок до 2026 г., её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития Муниципального образования «Волоконовский район», привлекательности его для инвестиций.

Инженерная инфраструктура сельских поселений, независимо от формы собственности, вследствие значительного износа и отсутствия на селе служб по эксплуатации и развитию, требует привлечения значительных средств.

С целью сдерживания дальнейшего отставания сельских поселений от городских по уровню и условиям жизнедеятельности в районе необходима государственная поддержка системы развития инженерного обустройства сельских поселений.

Инженерное обустройство территории Волоконовского района в целом находится на достаточно высоком уровне. Учитывая экономический, технический и научный потенциалы Белгородской области при разработке инженерного раздела схемы территориального планирования Волоконовского района были поставлены цели:

- ликвидация разрыва уровня жизни города и сельских населенных пунктов;

- нейтрализация факторов вредного воздействия на окружающую среду продуктов жизнеобеспечения населения;

-  модернизация объектов ЖКХ;

- экономия энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования и энергосберегающих технологий;

-  привлечение инвестиций в развитие ЖКХ района.

Основными задачами развития инженерных систем сельских поселений района должны стать:

- надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

- достаточное и бесперебойное теплоснабжение объектов жилищно-коммунального комплекса района;

- 100 % водоснабжение населения района водой питьевого качества;

- 100% обеспечение населения района канализацией и очисткой сточных вод до нормативных требований;

- повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

- внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ;

- обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

- создание современной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры района на базе многофункциональной мультимедийной транспортной сети.

3.4.1.Электроснабжение.

Рассматриваемый расчетный период разделен на три временных этапа. Первый -до 2010г. включительно, второй – 2011-2015г.г. и третий этап 2016-2026г.

Для первого этапа характерно бурное развитие промышленности, в основном сельского хозяйства и повышение спроса на электроэнергию у населения. Основными факторами, влияющими на рост спроса электроэнергии в Белгородской энергосистеме в рассматриваемый период, является развитие экономики региона и ценовые показатели на энергоносители. На протяжении второго этапа развитие будет продолжаться, но с меньшей интенсивностью.  Третий этап характеризуется монотонным ростом уровня максимальных нагрузок и электропотребления, в основном в непромышленном секторе экономики.

Обоснование перспективных уровней электропотребления является предварительным, требующим постоянного уточнения и корректировки.

При определении перспективных уровней электропотребления и максимальных нагрузок была принята во внимание целесообразность проведения энергосберегающих мероприятий.

На расчетный период потребление электроэнергии в районе может достигнуть 100 000 тыс.кВт/ч (см. таблицу № 3.4.1.1).

Таблица № 3.4.1.1.

Уровень электропотребления на расчетный и перспективный периоды

по Волоконовскому району.

| Наименование | 2006г. (отчет) | Расчетный период |  |  |  | Перспективный период 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. |  | 2015г. |  |  |
| Электропотребление, млн.кВт.ч. | 52,85 | 73,0 |  | 85,5 |  | 100,0 |
| Среднегодовые темпы прироста за предшествующий период,% | 8,4 |  | 3,2 |  | 1,4 |  |

Динамику роста потребления электроэнергии необходимо учитывать при реконструкции и строительстве линий электропередач и подстанций.

Существующая величина потребления электроэнергии к 2020г. ориентировочно для  ЖКХ и населения увеличится более чем в два раза.

Высокий уровень тарифов на электрическую и тепловую энергию создают экономический механизм стимулирования энергосбережения. Величина тарифов отражает не только издержки на производство тепла и электроэнергии, но и потребительскую ценность электроэнергии как особо качественного энергоносителя. Немалая доля энергосбережения лежит в сфере потребления и, прежде всего, промышленного потребления электроэнергии.

Развитие электрических сетей определяется, в основном развитием энергоисточников, темпами роста и распределения электрических нагрузок по рассматриваемой территории, необходимостью обеспечения электроснабжением намечаемых к сооружению новых промышленных предприятий, потребителей коммунально-бытового сектора, развивающихся сельскохозяйственных потребителей, а также потребностью в повышении надежности их электроснабжения. Под надёжностью электрической сети понимается способность осуществлять передачу и распределение требуемого количества электроэнергии без ухудшения её качества от источников к потребителям и в соответствии с заданным графиком нагрузки. Надёжность сети зависит от технического состояния и технического уровня  входящих в её состав элементов и схемы их соединения.

Учитывая увеличение энергопотребления необходимо выполнить расширение и реконструкцию существующих ПС за счет установки вторых трансформаторов на однотрансформаторных подстанциях и замены существующих трансформаторов на более мощные, а также сооружения новых питающих линий электропередач. Реконструкции подлежат также ПС, требующие изменения схемы присоединения к энергосистеме с целью приведения их в соответствие с директивными материалами:

ПС «Афанасьевка» (год расширения – 2006),

ПС «Борисовка» (год расширения 2015),

ПС «Покровка» (год расширения – 2007),

ПС «Пятницкое» (год расширения – 2007),

ПС «Фощеватово» (год расширения – 2007).

Для повышения технического уровня РСК рекомендуется:

- довести до 100% наличие резервного питания на ПС 35-110 кВ;

- выполнить реконструкцию ПС 110 кВ и 35 кВ с целью замены ОД и КЗ на выключатели;

- довести до 100% количество двухтрансформаторных ПС 35-110 кВ с выполнением АВР трансформаторов;

- установить РПН на трансформаторах (где существует необходимость) и обеспечить все ПС 35-110 кВ телеуправлением и телесигнализацией.

Необходимо расширение мощностей трансформаторов.

В первую очередь:

На ПС «Афанасьевка» - установка силового трансформатора (1*1,6МБА); ячеек РУ6-10 кВ – 1шт.;выключателей (М,В,Э) 35 кВ – 1шт; устройств РЗА 35 кВ – 1комплект;

На ПС «Борисовка» - установка силового трансформатора (1*1.6МБА); ячеек РУ6-10кВ – 1шт; выключателей (М,В,Э) 35кВ – 1шт; ДГР; устройств РЗА 35 кВ – 1 комплект;

На ПС «Пятницкое» реконструкция РУ-10 кВ – силового трансформатора (2*6.3МБА); ячеек РУ6-10 кВ – 6шт; выключателей (М,В,Э) 35 кВ – 2шт; устройств РЗА 35 кВ – 2комплекта;

На ПС «Покровка» - установка силового трансформатора 1*1,6МВА; ячеек РУ6-10кВ – 1шт; ТТ35кВ – 6шт, ТН35кВ – 2шт; выключателей (М,В,Э) 35кВ – 2шт; устройств РЗА 35кВ – 2 к-та;

На ПС «Фощеватово» - силового трансформатора (1*2,5МБА);

На ПС «Волоконовка» - выключателей (М,В,Э) 110 кВ – 3шт; ДГР – 2шт.

Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потери мощности и электроэнергии, так  как  у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего.

Осуществление данных мероприятий позволит снизить потери электроэнергии в распределительных сетях.

Схема сети 35 - 110 кВ определена в процессе решения основных вопросов, позволяющих:

-   ликвидировать «узкие места» в существующей схеме сетей 35-110 кВ;

- повысить надежность электроснабжения потребителей промышленности, транспорта, сельского хозяйства, коммунально-бытового сектора;

-   обеспечить электроснабжение новых потребителей.

Таблица № 3.4.1.2.

Перечень линий электропередачи напряжением 35-110 кВ для нового строительства.

| № | ЛЭП | Марка и сечение провода | Протяженность по трассе, км | Количество цепей | Сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответвление на ПС «Афанасьевка» от ВЛ Волоконовка-Шаховка | АС -70 | 12.7 | 1 | 2006 - 2015 |
| 2. | Лубянки - Борисовка | АС - 70 | 15 | 1 | 2010 |

Рост потребления электроэнергии пос. Волоконовка будет полностью покрыт за счет реконструкции основного оборудования ПС-110/35/10 кВ.

Согласно данным Волоконовского РЭС в 2008 – 2011г.г. планируется построить и реконструировать 40 км сетей 110кВ, 15 км сетей 35кВ, 3,6 км сетей 10кВ, 32,4 км сетей 0,4кВ.

В целях повышения надежности снабжения района электроэнергией предлагается создать небольшие резервные источники электроэнергии на возобновляемых ресурсах (биомасса). В Волоконовском районе, учитывая его природно-климатические характеристики и особенности хозяйственной деятельности на его территории (развивающийся крупный центр сельскохозяйственного и перерабатывающего производства), возможным является использование биогазовых установок (биоэнергетика). Биоэнергетика выгодно отличается от других нетрадиционных источников непрерывностью процесса поступления биоресурсов (бытовые отходы, навоз, канализационные стоки, отходы перерабатывающей промышленности и т.д.). Часть биоресурса имеет сезонный характер поступления (сорняки и ботва сельскохозяйственной продукции, отходы перерабатывающей промышленности). Биогазовые установки являются «активно чистыми», т.к. устраняют экологическую опасность своих первичных источников энергии, получаемых от многих вредных для окружающей среды продуктов жизнедеятельности и производств.

Таблица №3.4.1.3.

Оценка предлагаемого испльзования биоресурсов по Волоконовскому району.

|  | Растительные отходы, тыс.т. | Навоз и пищевые отходы,тыс.т. | Биогаз, млн.м3 | Биоудобре-ния, тыс.т. | Электроэнергия млн.кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 411 | 852 | 612 | 1263 | 1224 |
| Волоконовский МР | 25 | 26 | 23 | 51 | 46 |

При широком внедрении этой технологии не только в сельских подворьях, но и на перерабатывающих заводах и комплексах, район может получить 23 млн. м3 биогаза (теплотворная способность 60% от природного) и 51 тыс. т. (почти на все пахотные земли района) жидких экологически чистых удобрений в год, которые значительно повысят урожайность сельскохозяйственных культур. Например, биогазовая установка «БИОЭН-1» для фермы  в 25-30 голов КРС перерабатывает одну тонну навоза при влажности  85% и вырабатывает 40 м3 биогаза в сутки и 1 тонну удобрений достаточных для одного гектара  пашни. Срок окупаемости по реализуемым удобрениям или дополнительному урожаю  всего один год. Выработанный установкой газ  может использоваться для  получения  тепла (0,2 Гкал.) или электрической энергии 80 кВт/час. В России и Украине несколькими фирмами производятся различные установки для выработки биогаза. От установки для одного подворья (1-2 КРС или 10 свиней или 250 кур) до  комплексов  перерабатывающих сотни метров кубических отходов в сутки. На Cхеме «Инженерное обустройство территории» представлены крупные комплексы по выработке биогаза, которые  могут быть установлены  на комплексах ООО «РусАгро-Волоконовка», ООО «Белгородский бекон», ООО «Агро-Покровское», ЗАО «Приосколье». При этом район может не только получать электроэнергию  и тепло, но и резко улучшить экологическое состояние поверхностных вод. А экологически чистые биоудобрения значительно повысят урожайность сельскохозяйственных культур.

Руководству Волоконовского района необходимо:

- содействовать развитию использования возобновляемых источников энергии путем формирования и реализации соответствующих региональных целевых программ;

- применять в отношении деятельности по производству электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, предусмотренные действующим законодательством меры государственной поддержки предпринимательской деятельности, осуществляемой при условии охраны окружающей среды;

-  проводить эффективную политику регулирования цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию, производимую с использованием возобновляемых источников энергии, направленной на стимулирование производства такой энергии;

- осуществлять уполномоченными органами государственной власти политику приоритета строительства и ввода в эксплуатацию новых энергетических установок, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии при реализации своих полномочий в части управления государственным имуществом.

3.4.2.Теплоснабжение.

Согласно энергетической стратегии развития России важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования. Это позволит резко расширить использование парогазовых установок для станций, работающих на газе.

Для реализации задач развития теплоснабжения населения и предприятий Волоконовского района не допускать строительства (включая расширение, реконструкцию) ТЭЦ и водогрейных котельных любых типов, не предусмотренных «Схемами энергоснабжения населенных пунктов» или без специального технико-экономического обоснования.

Для обеспечения теплом и горячим водоснабжением индивидуальной жилищной застройки применять автономные отопительные системы без прокладки уличных теплотрасс, топливом для которых может быть как природный газ, так и  электроэнергия или биогаз.

Сохраняемый и новый жилой фонд предлагается обеспечивать теплоснабжением от существующих котельных с учётом реконструкции и перевода на природный газ, новых котельных и индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, газогенераторов и др.). Возможно применение поквартирных генераторов тепла на газовом топливе, что даст значительную экономию топлива (до 50%).

Принимая во внимание, что в районе  практически половина теплотрасс нуждается в замене, необходимо все дома, подключенные к этим теплотрассам, перевести в ближайшие сроки на поквартирное отопление. Это поможет ликвидации нерентабельных котельных и изношенных тепловых сетей, снизит затраты  муниципальных служб и значительно уменьшит расходы жильцов на отопление.

Для теплоснабжения мелких, особенно сельскохозяйственных, потребителей целесообразно применять автоматизированные котельные малой мощности на газовом топливе, одновременно возможно внедрение мини-ТЭЦ на базе использования тепла отходящих газов.

3.4.3.Газоснабжение.

Волоконовский  район практически полностью газифицирован.

Основные мероприятия, направленные на повышение надежности газораспределительной системы района на расчетный срок:

-   повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

-  модернизация существующей системы газоснабжения. Строительство новых газопроводов;

-   мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

-  комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;

-   проводить газификацию новых микрорайонов массовой застройки;

- газификация сельских населенных пунктов должна проводиться с одновременным повышением доли газового топлива в общем энергопотреблении села в соответствии с областной целевой программой «Социальное развитие села до 2010 года»;

-  применение  полиэтиленовых труб вместо стальных при строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых сетей, что даст ощутимый экономический эффект, позволив сократить стоимость строительства почти в 2 раза;

- оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя;

-   частичная замена природного газа на биогаз.

Первоочередные мероприятия:

- Реализация на территории Волоконовского района сводной программы строительства инженерной инфраструктуры объектов агропромышленного комплекса, в том числе:

-   строительство газопроводных сетей к производственным объектам

ООО «РусАгро- Волоконовка» (2008г);

-   строительство газопроводных сетей к производственным объектам

ООО «Белгородский бекон» (2008г);

-  строительство газопроводных сетей к производственным объектам ЗАО «Приосколье».

- Провести газификацию новых микрорайонов.

3.4.4.Водоснабжение.

Одной из главных целей руководства муниципального образования является бесперебойное снабжение каждого жителя качественной водой, в количестве, обеспечивающем его жизнедеятельность. Достижение этой цели – неотложная задача для всех видов поселений.

Водоснабжение объектов надлежит осуществлять на основе утвержденных схем развития, а также генеральных, бассейновых и территориальных схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, генеральных планов городских и сельских населенных пунктов. При этом проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.

Таблица № 3.4.4.1.

Перспективный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, тыс.м3/сутки.

|  | Разведанные запасы | Перспективное потребление | Баланс водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
| Волоконовский район | 15,2 | 6,8 | + 8,4 |

Учитывая, что снабжение  водой является одним из важнейших факторов жизнеобеспечения, рекомендуется в ближайшее время:

- провести полную регистрацию скважин и других источников водоснабжения с заполнением для каждого технических паспортов;

- взять на баланс муниципалитетов все технические сооружения, обеспечивающие водоснабжение  сельского населения питьевой водой;

- на скважинах и других источниках водоснабжения создать зоны санитарной охраны, регулярно брать исследовательские пробы воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

- для всех подземных водозаборов предусматривать установки по обеззараживанию воды. При обнаружении повышенного содержания железа в подземных водах рекомендуется строительство обезжелезивающих установок;

-   установить локальные фильтры доочистки воды в детских, школьных и учреждениях здравоохранения;

-   обеспечить соответствие требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды;

-    произвести разведку запасов подземных вод;

-   провести реконструкцию существующих скважин, водонапорных башен и ветхих водопроводных сетей;

-  проводить работы по строительству новых водонапорных башен, скважин, прокладке водопроводных сетей в целях обеспечения централизованным водоснабжением населенных мест, удаленных от существующих водозаборов;

- разработать систему водоснабжения строящихся и проектируемых микрорайонов массовой застройки;

- развивать системы централизованного водоснабжения в населенных пунктах Волоконовского района, при этом согласно требованиям нормативной документации развитие осуществлять, по возможности, от разных водозаборов, что создаст резерв на случай непредвиденных чрезвычайных ситуаций;

- разработать систему  водоснабжения строящихся и проектируемых животноводческих комплексов.

Осуществляя  модернизацию систем водоснабжения, необходимо проводить комплекс  мероприятий по водосбережению:

- развитие систем повторного и оборотного водоснабжения не только на крупных, но и мелких предприятиях (автомойки  и т. п.);

- использование для технических нужд промышленных предприятий поверхностных вод;

- проведение в ближайшее время комплекса мероприятий по сокращению использования природных вод с переориентацией на оборотные системы водоснабжения.

При осуществлении модернизации объектов ЖКХ основное внимание уделить внедрению энергосберегающих технологий, позволяющих получить наибольший экономический эффект и обеспечить устойчивую работу жилищно-коммунального комплекса района:

- бестраншейный ремонт и восстановление трубопроводов водоснабжения;

- установка частотных преобразователей на насосных станциях первого подъема;

- установка приборов учета расхода отпускаемой потребителям питьевой воды;

- внедрение компактных установок по обезжелезиванию поднимаемой из скважин воды.

Параллельно модернизации систем водоснабжения необходимо проводить комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов:

-   сохранение родников, рек, ручьев, водохранилищ, прудов и болот;

-   расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных  полос;

-   охрана водозаборных территорий;

-   предупреждение и ликвидация вредного воздействия паводковых вод;

-   обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

-   мониторинг водных объектов;

-   сохранение совместно с Украиной трансграничных рек.

Серьезной проблемой муниципального района, как и всей области, является недостаток качественной питьевой воды: распространение в гидрологических структурах некондиционных подземных вод с высокой степенью минерализации, практически повсеместное загрязнение подземных вод. В связи с этим необходимо:

- определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- инвентаризация и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей (в ходе реорганизации сельскохозяйственных предприятий отдельные водозаборные скважины, а также водопроводы оказались бесхозными;

- увеличение количества пунктов забора проб и лабораторий по анализу хозяйственно-питьевой воды и стоков, строгое соблюдение периодичности их проведения.

3.4.5.Водоотведение.

Системный анализ водоотведения территории Волоконовского района показал, что при наличии канализации, очистные сооружения существуют в основном в п. Волоконовка и п.Пятницкое, а в сельской местности системы водоотведения отсутствуют.

Программа «Улучшения качества жизни населения Белгородской области» предусматривает комплекс мер по восстановлению качества водных объектов (снижение объемов сброса  сточных вод и загрязняющих веществ, строительство, реконструкцию и расширение очистных сооружений, ливневой канализации, канализационных насосных станций, канализационных коллекторов).

Планируется дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах Волоконовского  района.

Рекомендуется:

- на предприятиях и фирмах района применять локальные очистные сооружения, без сброса сточных вод в общую канализацию, а очищенную воду использовать в качестве оборотного водоснабжения собственных технологических нужд;

- переход к очистке на локальных очистных сооружениях стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полной очистки до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- переход к раздельному проектированию систем водоотведения, при котором стоки хозяйственно-бытовой системы водоотведения и поверхностные воды отводятся по отдельным независимым коллекторам к собственным очистным сооружениям;

- для муниципальных учреждений в сельской местности устанавливать индивидуальные септики типа «Топаз», «Осина», «Флотенк» и др.;

- при строительстве очистных сооружений использовать опыт работы очистных сооружений для производственного комплекса по убою и переработке свинины мощностью 2 млн. голов в год в Погореловском сельском поселении Корочанского района.

- при реконструкции старых и строительстве новых очистных сооружений применять современные технологии очистки, такие, например, как  USBF фирмы Экофлюид (Чехия), которые с минимальными затратами устанавливаются в старые очистные сооружения и позволяют минимизировать затраты при реконструкции. Степень очистки сточных вод по этой технологии позволяет выпуск непосредственно в водоемы или использовать для технических целей.

Для снижения экологической напряженности на территории района требуется проведение инвентаризации и анкетирования водного хозяйства системы водоотведения всех водопользователей, в т.ч. сектора ЖКХ и промышленных производств.

Всего по Волоконовскому району необходимо построить 2 новых очистных сооружения (пгт Пятницкое, пгт Волоконовка – ЦРБ), 2 канализационных насосных станции ( г/п пгт Волоконовка), реконструировать 1,12 км канализационных сетей. Реконструкции подлежат 6,5 км канализационных сетей.

3.4.6.Связь.

Развитие связи обеспечивается в первую очередь за счет всех видов электрической связи, среди которых наиболее распространенной является телефонная связь.

Развитие местных телефонных сетей на базе цифровых АТС позволит повысить качество и возможности сервиса за счет услуг Интернет  и интеллектуальных сетей.

Необходимо продолжить телефонизацию в сельской местности.

В условиях все еще существующего дефицита квартирных телефонов таксофонный аппарат является средством, позволяющим населению воспользоваться услугами телефонной связи. Необходимо увеличить число универсальных таксофонов (за счет государственных и муниципальных средств) в не полностью телефонизированных населенных пунктах.

На междугородной и международной телефонной сети продолжить работу по задействованию существующих электронных автоматических междугородных телефонных станций.

Произвести подключение всех школ к сети Интернет.

Обеспечить развитие почтовой связи, как самой доступной услуги из видов связи.

3.4.7.Санитарная очистка территорий.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства в области управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) сопровождается весьма большими потерями ресурсов, а также увеличением загрязнения окружающей среды. Общая площадь под объектами захоронения согласно перечню полигонов ТБО и санкционированных свалок составляет 30 га, что явно недостаточно для района с населением  33,7 тыс. человек при существующем образе захоронения ТБО. Только ежегодно требуется 1,3 га площади участков полигонов ТБО для района. Существующее положение требует незамедлительных  радикальных мер по комплексному управлению отходами.

Комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение количества отходов, вторичную переработку и компостирование, захоронение на полигонах и мусоросжигание, должна использоваться для утилизации тех или иных специфических компонентов ТБО. Все технологии и мероприятия предстоит разрабатывать в комплексе, дополняя друг друга.

Комплексная утилизация отходов предполагает, что в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию и захоронению) неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать мероприятия по сокращению количества отходов, вторичная переработка отходов и компостирование (аэробное сбраживание органической части отходов). Только комбинация нескольких взаимодополняющих мероприятий, а не одна технология, пусть даже самая современная может способствовать эффективному решению проблемы ТБО.

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий площадки строительства полигонов ТБО в полном соответствии с требованиями п. 6.1. СНиП 11-02-96.

1. ТБО состоят из различных компонентов, к которым должны применяться различные подходы.

2. Комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение количества отходов, вторичную переработку и компостирование, захоронение на полигонах и мусоросжигание, должна использоваться для утилизации тех или иных специфических компонентов ТБО. Все технологии и мероприятия разрабатываются в комплексе, дополняя друг друга.

3. Муниципальная система утилизации ТБО должна разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах. Местный опыт в утилизации ТБО должен постепенно приобретаться посредством разработки и осуществления небольших программ.

4. Комплексный подход к переработке отходов базируется на стратегическом долговременном планировании, обеспечивает гибкость, необходимую, для того, чтобы быть способным адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве ТБО и доступности технологий утилизации. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации ТБО.

5. Участие муниципальных властей, а также всех групп населения (то есть тех, кто собственно "производит" мусор) - необходимый элемент любой программы по решению проблемы ТБО.

Комплекс организационных мер для увеличения доли использования утильных фракций ТБО сводится к следующему:

-   организация центров сбора и первичной обработки отходов;

- развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины, оптовые рынки, банки) осуществлять вывоз отходов на центры сбора и первичной обработки.

Для того, чтобы направить отходы на центры сбора и первичной обработки, пункты сбора и сортировки, необходимо стимулировать (сделать оплачиваемой) всю систему сбора, переработки и утилизации вторичного сырья. Необходимо разработать расценки на вывоз отходов в зависимости от количества отходов, их типа, степени загрязненности. Ввести систему материальных поощрений на пунктах приема стекла, стальных и алюминиевых банок, бумажныхе отходов различного типа, пластика.

На первом этапе развития системы обращения с отходами наибольший интерес может представлять сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учреждений, количество и качество которого выше качества вторсырья, содержащегося в ТБО жилого фонда.

Для каждого конкретного населенного пункта необходим выбор определенной комбинации подходов, учитывающий местный опыт и местные ресурсы. План мероприятий по комплексному управлению отходами основывается на изучении потоков отходов, оценке имеющихся вариантов и включает осуществление небольших "экспериментальных" проектов, позволяющих собрать информацию и приобрести опыт.

Основными направлениями работ по решению проблемы обращения с ТБО должны стать:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

-  оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с последующей, предусмотренной проектом, рекультивацией территорий;

- строительство высокомеханизированного мусороперерабатывающего  предприятия (мусоросортировочного пункта);

-  максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов;

-  оптимизация тарифов сбора, транспортировки и утилизации ТБО;

-  проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки и складирования отходов;

-  усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий ужесточения мер ответственности, исключающих возможность их появления.

3.4.8.Инженерная защита от опасных природных и техногенных процессов.

Территория муниципального образования «Волоконовский район» не подвержена природным катаклизмам (землетрясениям, ураганам, селям). Сложные паводковые обстановки происходят с периодичностью 10-15 лет, не связаны с гибелью людей и разрушениям строений.

Инженерная защита территории в настоящее время проводится только в направлении снижения паводкового подъема воды. Необходимо продолжать планомерную борьбу с оползневыми явлениями, особенно на территориях, прилегающих к многочисленным оврагам и балкам со склонами, подвергающимися ежегодным размывам.

На территориях, подверженных оврагообразованию, должны осуществляться работы, основой которых является организация стока поверхностных вод, обеспечивающая безопасный сток воды на дно оврага.

Для предотвращения размыва вершин оврагов применять закрытые водотоки с гасителями, перепады. В  средней части оврагов – устраивать  запруды, в устьевой  –  посадку  кустарников.

Для оврагов со склонами крутизной 30% защиту откосов от эрозии осуществлять путем устройства на них травяного покрова, посадки деревьев и кустарников с развитой корневой системой.

Для оврагов со склонами крутизной более 30% рекомендуется проводить тот же комплекс мероприятий только после уполаживания или террасирования откосов.

Во избежание затопления прибрежных жилых зон рекомендуется:

- расчистка русла реки или углубление дна водоема;

- обвалование (устройство дамб) вдоль берега водоема, подверженного размыву, прокладка берегового дренажа;

- проведение комплекса берегоукрепительных работ;

- осуществление контроля за разработкой мероприятий и проведением работ по защите прибрежных территорий от подтопления и затопления паводковыми водами.

3.4.9.Мероприятия.

Для реализации на территории Волоконовского района сводной программы строительства инженерной инфраструктуры объектов производства, агропромышленного комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства   необходимы предлагаемые мероприятия.

Весь спектр мероприятий, приведенных ниже по отдельным подразделам, разделен на первоочередные мероприятия – до 2011 года и мероприятия на расчетный срок до 2026 года.

Электроснабжение и теплоснабжение.

Для создания надежного и качественного электроснабжения объектов района предлагается:

- осуществить на инновационной основе реконструкцию и техническое перевооружение подстанций муниципального образования «Волоконовский район»;

-  провести реконструкцию и техническое перевооружение ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4, ТП/ТП 10/0,4 кВ в соответствии с областной программой "Социальное развитие села до 2010 года";

Первая очередь:

-  активно проводить разработку и реализацию муниципальной программы энергосбережения и внедрения новых энергосберегающих технологий;

-  организовать энергоучет в местах общего пользования (муниципальный жилой фонд);

- выполнить расширение мощностей трансформаторов ПС «Афанасьевка», ПС «Покровка», ПС «Пятницкое», ПС «Фощеватово» за счет установки вторых трансформаторов на однотрансформаторных подстанциях и замены существующих трансформаторов на более мощные;

- выполнить реконструкцию ПС «Борисовка», «Афанасьевка», «Покровка», «Пятницкое», «Фощеватово», требующих изменения схемы присоединения к энергосистеме с целью приведения их в соответствие с директивными материалами.

- построить и реконструировать 40 км сетей 110кВ, 15 км сетей 35кВ, 3,6 км сетей 10кВ, 32,4 км сетей 0,4кВ :

- строительство ВЛ – 35 кВ «В.Лубянки – Борисовка» - 15 км в 2010г;

- реконструкция ВЛ – 110 кВ «Волоконовка – Н.Оскол» - 40 км в 2008 – 2011гг;

- реконструкция ВЛ – 0,4 кВ в п.Волоконовка – 7,2 км в 2008г,

-  3,3 км в 2009г;

- реконструкция ВЛ – 0,4 кВ ПС «В.Лубянки» - с.Нижние Лубянки – 2 км в 2009г,

- 5,6 км в 2010г;

- реконструкция ВЛ – 0,4 кВ ПС «Пятницкое» - с.Погромец – 2,8 км в 2010г;

- реконструкция ВЛ – 0,4 кВ ПС «Пятницкое» - с.Голофеевка – 0,8 км в 2011г

- реконструкция ВЛ – 0,4 кВ ПС «Шаховка» - с.В.Александровка – 1,76 км в 2010г;

- реконструкция ВЛ – 0,4 кВ ПС «Фощеватово» - с.Ст.Пузино – 0.8 км в 2010г;

- реконструкция ВЛ – 0,4 кВ ПС «Афанасьевка» - с.Афоньевка – 1,6 км в 2011г;

- реконструкция ВЛ – 0,4 кВ ПС «Афанасьевка» - с.Шидловка – 2,5 км в 2011г;

- реконструкция ВЛ – 0,4 кВ ПС «Пятницкое» - п.Пятницкое – 3,6 км в 2011г;

- реконструкция ВЛ – 0,4 кВ ПС «Покровка» - с.Шеншиновка – 0,4 км в 2011г;

- реконструкция ВЛ – 10 кВ п.Волоконовка – 3,6 км в 2008г.

- реконструкция ВЛ – 110 кВ ПС «Валуйки» - ПС «Волоконовка»  - 43.6 км в 2006-2009гг;

- реконструкция ВЛ – 110 кВ Н.Оскол – Волоконовка – 42.2 км в 2006 – 2009гг;

- реконструкция ВЛ – 35 кВ Волоконовка – Шаховка – 23,2 км в 2006 – 2009гг;

- реконструкция ВЛ – 35 кВ Фощеватово – Ливенка – 17 .7 км в 2006 – 2009гг;

- реконструкция ВЛ – 35 кВ Волоконовка – Пятницкое – Принцевка – 20,8 км в 2006 – 2008 – 2009гг;

- провести монтаж и строительство электроэнергетических сетей к производственным объектам ООО «РусАгро-Волоконовка», ООО «Белгородский бекон», ЗАО «Приосколье»;

- одновременно с модернизацией отопительных котельных и проведением реконструкции (перекладки) тепловых сетей (протяженность паровых и тепловых сетей нуждающихся в замене, в 2-х трубном исчислении, 10,5 км, активней внедрять «Программу перевода на поквартирное отопление многоквартирных жилых домов Белгородской области на 2007 - 2010 годы»;

- реконструкция котельной и паровых сетей в п.Волоконовка (ул. Ленина);

- реконструкция котельной ООО «Промкомбинат – Инвест» путем перевода котлов Е-1/9 с угля на природный газ, установка резервного котла - 2007 – 2010гг.

Расчетный срок:

-   построить 51,5 км сетей 35кВ:

-   строительство ВЛ – 35кВ «Покровка» - «Н.Хуторное» - 26,3 км;

-   строительство ВЛ – 35кВ «Волоконовка» - «Пятницкое» - 12,5 км;

-   строительство ВЛ – 35кВ «Афанасьевка» - «В.Лубянки» - 16 км.

- провести комплекс мероприятий необходимых для внедрения двух- или трехтарифной оплаты за электроэнергию, что будет способствовать выравниванию потребления электроэнергии в течение суток;

-  продолжить реализацию системы распределения электроэнергии для групп индивидуальных жилых домов;

-  содействовать развитию использования возобновляемых источников энергии путем формирования и реализации соответствующих региональных целевых программ;

- продолжить осуществление политики приоритета строительства и ввода в эксплуатацию новых энергетических установок, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

Газоснабжение.

Необходимо в первую очередь провести следующие мероприятия:

- реализацию на территории Волоконовского района сводной программы строительства инженерной инфраструктуры объектов агропромышленного комплекса, в том числе:

- провести газификацию новых микрорайонов;

- перевести населенные пункты, снабжаемые сжиженным газом на снабжение природным газом. В некоторых, экономически целесообразных случаях (большая удаленность от газовой сети, малая численность населения), газовые плиты  заменить на электрические с уменьшением  тарифов на электричество  или выдачей адресной дотации;

- Выполнить газификацию населенных пунктов с численностью жителей более 50 человек;

- газификацию сельских населенных пунктов проводить с одновременным повышением доли газового топлива в общем энергопотреблении села в соответствии с областной целевой программой «Социальное развитие села до 2010 года»;

- строительство газопроводов среднего и низкого давления с устройством ГРПШ в п.Волоконовка намечено на ближайшее время (2007-2008 г).

На расчетный срок:

- при строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых сетей применять  полиэтиленовые трубы вместо стальных;

- оснастить всю систему газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя;

- частичная замена природного газа на биогаз;

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- модернизация существующей системы газоснабжения, строительство новых газопроводов;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа.

Водоснабжение.

В первую очередь:

- провести полную регистрацию скважин и других источников водоснабжения с заполнением для каждого технических паспортов;

- взять на баланс муниципалитетов все технические сооружения, обеспечивающие водоснабжение сельского населения питьевой водой;

- на скважинах и других источниках водоснабжения создать зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого зоны, регулярно брать исследовательские пробы воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

-   провести реконструкцию 3 скважин, 9 водонапорных башен и 6,6 км ветхих водопроводных сетей согласно Проекта программы строительства и реконструкции систем водоснабжения в населенных пунктах области на 2006 - 2010г.г.;

-   выполнить реконструкцию 43 км сетей водоснабжения пгт Волоконовка;

-  провести реконструкцию 135 водоразборных колонок;

-  провести строительство 6 скважин (в т.ч. 3 скважины в пойме ручья Сазон), 5 водонапорных башен и прокладку 53 км водопроводных сетей;

-   выполнить строительство 32 км водопроводных сетей в п.Волоконовка;

-    выполнить строительство станции 2-го подъема в п. Волоконовка;

- в ближайшее время провести строительство водопроводных сетей в  х.Зеленый Клин (0,9 км), х.Новодевичий (0,6 км), с. Волчье-Александровка (1,3 км), с.Осколище (8 км);

-  строительство сетей водоснабжения в с.Афоньевка – 2010г.;

- строительство, реконструкцию и ремонт сетей водоснабжения в п.Волоконовка – 2007-2010гг;

- строительство сетей водоснабжения в с.Грушевка – 2009г.;

- реконструкцию и ремонт сетей водоснабжения в с.Староивановка – 2010г.;

- строительство сетей водоснабжения в с.Погромец – 2010г.;

- строительство сетей водоснабжения в с.Плотовка – 2010г.;

- строительство сетей водоснабжения в х.Старый (1,7 км), с.Тишанка, х.Верный (1,2 км) – 2008г.;

- строительство 1,7 км сетей водоснабжения в х.Бочанка – 2008г.;

- реконструкцию и ремонт сетей водоснабжения в с.Волчья Александровка, с.Борисовка – 2010г.;

- реконструкцию и ремонт сетей водоснабжения в с.Голофеевка – 2009г.;

- строительство сетей водоснабжения в с.Коновалово – 2010г.;

- строительство сетей водоснабжения в х.Давыдкин – 2010г.;

- строительство, реконструкцию и ремонт сетей водоснабжения в х.Щепкин – 2008г.;

- строительство сетей водоснабжения в с.Плоское – 2009г;

- строительство, реконструкцию и ремонт сетей водоснабжения в с.Осколище – 2009г;

- строительство, реконструкцию и ремонт сетей водоснабжения в с.Старосельцево – 2009г.;

- строительство, реконструкцию и ремонт сетей водоснабжения в х.Малиново – 2008г.;

- реконструкцию сетей водоснабжения в с.Красное Городище, с.Лазурное – 2008г.;

- реконструкцию сетей водоснабжения в с.Репьевка – 2009г.;

- реконструкцию сетей водоснабжения в с.Лутовиново – 2009г.;

- строительство (5,5 км), реконструкцию и ремонт сетей водоснабжения в п.Пятницкое – 2009г.;

- строительство, реконструкцию и ремонт сетей водоснабжения в с.Верхнеяблоново – 2009г.;

- строительство сетей водоснабжения в х.Красный пахарь – 2010г.;

-   выполнить строительство трассы водопровода с.Малиново (2007г.);

На расчетный срок:

- произвести разведку запасов подземных вод;

- в зависимости от качества используемой воды установить на каждом водозаборе или скважине соответствующие станции фильтрации и обезжелезивания;

- при строительстве и замене водопроводов применять, металлопластиковые и полипропиленовые трубы вместо стальных, что даст ощутимый экономический эффект;

-   развивать системы централизованного водоснабжения в населенных пунктах Волоконовского района, по возможности, от разных водозаборов, что создаст резерв на случай чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить каждое домовладение и квартиру централизованным водоснабжением;

- установить приборы учета непосредственно у каждого потребителя;

- обеспечить прозрачность использования платежей за услуги ЖКХ;

-активно реализовывать программу обустройства родников и истоков малых рек района;

-  в системе охраны водных ресурсов проводить работы по сохранению рек, ручьев, водохранилищ, прудов и болот.

Система мероприятий по водосбережению включает:

- внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения не только на крупных, но и мелких предприятиях (автомойки  и т. п.);

- использование для технических нужд промышленных предприятий поверхностных вод; проведение в ближайшее время комплекса мероприятий по сокращению использования природных вод с переориентацией на оборотные системы водоснабжения;

- использование в качестве подпиточной воды предварительно нормативно очищенных сточных вод на предприятиях, где принята оборотная схема водообеспечения.

Водоотведение.

В первую очередь:

- в качестве одних из первоочередных мероприятий в районе  должны стать реконструкция и строительство современных очистных сооружений на крупных  предприятиях и животноводческих комплексах;

- окончено строительство очистных сооружений с центральной КНС и станцией биологической очистки (пгт Волоконовка) мощностью 400 м3/сут , запланированное в 2006 – 2007г.г. В  связи с планируемым увеличением населения п.Волоконовка, на стадии разработки генерального плана  требуется обоснование расширения очистных сооружений ( расширение очистных сооружений производительностью до 1200 м3/сут.);

-   реконструкция КНС № 1, КНС № 2;

-   реконструкция 6,5 км канализационных сетей в п.Волоконовка 2008 – 2010г.г.;

-   строительство 12 км канализационных сетей в п.Волоконовка 2008 – 2010г.г.;

-  строительство очистных сооружений (п. Пятницкое) мощностью 400 м3/сут в 2010г.;

- строительство очистных сооружений в Волоконовском городском поселении – ЦРБ -  мощностью 250 м3/сут в 2008г.;

-   реконструкция очистных сооружений в п. Пятницкое – ЗАО «Волоконовский МКК» 2010г.;

- строительство самотечной сети водоотедения  в п. Пятницкое;

- закончить строительство очистных сооружений МУП «Волоконовская ЦРБ» с устройством прудов доочистки и с последующим сбросом вод в р.Оскол через старицу в кратчайшие сроки;

- произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства системы водоотведения всех водопользователей, в т.ч. сектора ЖКХ и промышленных производств;

- внедрение автономных систем канализации в населенных пунктах, не имеющих  централизованных канализационных систем;

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

На расчетный срок:

- обеспечить населенные пункты с численностью жителей менее 1000 чел., автономными системами очистки заводского изготовления, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока;

- проектировать систему водоотведения раздельную, при которой стоки хозяйственно-бытовой системы водоотведения и поверхностные воды отводятся по отдельным независимым коллекторам к собственным очистным сооружениям.

Связь.

В первую очередь:

- продолжить телефонизацию в сельской местности для обеспечения Интернетом каждой школы  района;

-  продолжить информатизацию образовательного комплекса;

- увеличить число универсальных таксофонов (за счет государственных и муниципальных средств) в не полностью телефонизированных населенных пунктах;

- развивать беспроводную (сотовую) связь;

- развивать почтовую связь.

На расчетный срок:

- повысить качество и возможности сервиса за счет услуг Интернет и интеллектуальных сетей;

-   обеспечить развитие кабельного телевидения в районе.

Санитарная очистка территории.

В первую очередь:

- проверить состояние всех мест захоронения ТБО в районе. Свалки, не отвечающие  нормативным требованиям, закрыть с рекультивацией территории;

-  существующие полигоны ТБО, ввиду их незначительной загруженности, оставить для  дальнейшей эксплуатации;

- построить новые современные полигоны ТБО, отвечающие требованиям СанПиН 2.1.7.722-98;

- организовать регулярный сбор ТБО у населения Волоконовского  района;

- осуществлять контроль в установленном порядке над утилизацией отходов производства на предприятиях - загрязнителях почвы;

- оптимизировать тарифы сбора, транспортировки и утилизации ТБО с целью внедрения селективного сбора для вторичного использования;

-  ликвидировать несанкционированные свалки;

-  ввести мониторинг качества почвы (степени загрязненности) на территории населенных пунктов района.

На расчетный срок:

- организовать в районном центре  механизированный мусоросортировочный пункт для использования пищевых и бумажных отходов в биогазовых установках;

- организовать максимально возможную утилизацию, вторичное использование отходов;

-    внедрить систему раздельного сбора бытовых отходов;

- внедрить систему государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- внедрить ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии переработки и складирования отходов;

- усилить систему контроля над несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления;

-  мусоросвалки, не имеющие должного обустройства ликвидировать с рекультивацией земель и организовать места складирования ТБО, отвечающие СанПиН 2.1.7.722-98 .

Инженерная защита территории от опасных природных и техногенных процессов.

В первую очередь:

- для защиты жилого фонда от опасных геологических процессов предусматриваются следующие мероприятия:

противооползневые сооружения на склонах рек и оврагов,

укрепление оврагов,

берегоукрепительные работы;

-  провести регистрацию всех гидротехнических сооружений;

- выполнить ремонт гидротехнических сооружений на водохранилищах с.Покровка.

-  во избежание оползневых ситуаций запретить распашку территорий с уклоном более 50 %0, прилегающих к оврагам;

-  провести комплекс работ по ликвидации «растущих» оврагов.

Во избежание затопления прибрежных жилых зон рекомендуется:

- расчистка русла реки или углубление дна водоемов;

- обвалование (устройство дамб) вдоль берега водоема, подверженного размыву, прокладка берегового дренажа;

- провести комплекс берегоукрепительных работ;

- осуществлять контроль за разработкой мероприятий и проведением работ по защите прибрежных территорий от подтопления и затопления паводковыми водами.

На расчетный срок:

-  выполнение работ по расчистке, обустройству водоохранных зон и прибрежных защитных  полос;

-  предупреждение и ликвидация опасного воздействия паводковых вод;

-  мониторинг водных объектов;

-  мониторинг овражных зон.

- 3.5. Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия.

Градостроительные ограничения и намечаемые зоны охраны памятников истории и культуры отражены на разработанной «Схеме охраны и использования объектов историко-культурного наследия М 1 : 50 000» (Приложение 2.).

Памятники истории и памятники воинской славы.

Как правило, памятники истории в городах и селах – здания и сооружения, свидетели исторических событий или жизни замечательных людей, а также братские могилы, мемориалы, памятные знаки. В Короче семь зданий - памятников истории. Остальные памятники в городе и селах - памятники воинской славы – воинские захоронения, братские могилы и другие свидетели воинской славы.

Для памятников воинской славы на первом этапе можно ограничиться выделением территории памятника и определением режима ее содержания. Но все-таки главное – содержание памятников в соответствующем порядке, обеспечение их физической сохранности, запрет их уничтожения, повреждения, переноса на другое место. В случае оправданной необходимости переноса памятника воинской славы (если, конечно, это не братская могила, которую ни при каких условиях трогать нельзя), необходимо получить специальное разрешение Управления культуры, образования и науки Белгородской области и Министерства культуры.

Надо отметить, что памятники воинской славы в основном находятся в хорошем состоянии.

Памятники архитектуры.

Необходимые мероприятия на этапе, предшествующем радикальному решению проблем:

- при организации любых строительных и хозяйственных работ необходимо предварительное обследование участка отвода земель и определение условий его использования с учетом сохранения памятника и исторического облика села;

- любое строительство или хозяйственная деятельность в селах, имеющих памятники архитектуры, должна быть согласована с районными органами охраны памятников, а при их отсутствии – с областными органами охраны памятников;

- в тех случаях, когда в селе или деревне не предполагается новая застройка и хозяйственная деятельность, необходимо только сохранять их общий облик и физически поддерживать памятники;

- до разработки проектов зон охраны памятников в населенных пунктах необходимо, с привлечением соответствующих специалистов, определить примерные границы территорий, на которых либо исключается новая застройка, либо ограничивается ее высота с целью сохранения памятника и его  композиционной роли.

-.реставрация, восстановление разрушенных, ремонт и благоустройство культовых сооружений (реставрация и благоустройство храмов в с. Голофеевка, с. Афоньевка, реставрация храмов в с. Ютановка, с. Погромец, с. Коровино)

На первом этапе, до разработки проектов зон охраны памятников в селах, целесообразно для всей территории села пользоваться типовыми режимами для зоны регулирования застройки, приводимыми ниже. Впоследствии, при разработке проектов зон охраны будут выделены охранные зоны, на которых действует режим запрещения нового строительства, зоны регулирования застройки, призванные обеспечить сохранение исторического облика села и композиционного влияния памятника, и зоны охраняемого природного ландшафта.

Проекты зон охраны памятников должны разрабатываться на топоподоснове в М 1:2000, (в крайнем случае – М 1:5000).

Представляем типовой режим для зоны регулирования застройки, руководствоваться которым следует до разработки зон охраны каждого из памятников:

В зоне регулирования застройки (режим I)

запрещается:

-возведение любых капитальных производственных строений, принадлежащих совхозу, фермерам, иным организациям;

-строительство крупных  общественных и хозяйственных построек на новых участках, а также зданий выше 1,5 этажей; строительство частных домов допускается в исключительных случаях только по согласованию с органами охраны наследия

-строительство частных домов и хозяйственных сооружений из бетона в формах, диссонирующих с исторически сложившейся традиционной застройкой;

-изменение исторически сложившейся планировочной структуры (красных линий, усадебных наделов);

-окраска домов и хозяйственных построек в ядовитые цвета, диссонирующие с традиционно используемой гаммой;

разрешается:

- строительство домов и хозяйственных построек в порядке восстановления на старых местах. Высота строений не должна превышать 1,5 этажа, а сами строения, включая и их архитектурные детали и декоративное оформление, должны быть выполнены в традиционных формах и в традиционных материалах.

Состояние 4 памятников архитектуры хорошее, они эксплуатируются и поддерживаются церковью, 4 вновь выявленных памятника (храмы) – не действующие, полуразрушенные, требуют проведения реставрационных работ.

Памятники археологии.

Для сохранения и использования памятников археологии необходимы:

- разработка зон охраны памятников для всех населенных пунктов, где они расположены, что потребует определенных средств для заказа проектов зон охраны

- обеспечение постоянного мониторинга состояния памятников

- согласование любой строительной или хозяйственной деятельности (как на уровне отвода участка, так и на уровне проекта) в населенных пунктах, имеющих памятники, с органами охраны наследия на региональном уровне;

- применение санкций к лицам, виновным в нарушении или разрушении памятников;

- обеспечение льгот или финансовой помощи владельцам памятников на поддержание их физического состояния;

- проведение комплексных исследований мест сосредоточения памятников архитектуры и археологии в единой системе и выявление возможностей перспективной музеефикации (комплекс памятников у с. Ютановка и с. Нижние Лубянки – городище, селища, могильники, пункты древней металлургии).

Реализация перечисленных мероприятий является прерогативой Администрации области.

Для спасения памятников археологии и использования их культурно-исторического  потенциала необходимо поэтапное и в то же время одновременное проведение комплекса мероприятий.

Первая группа мероприятий – охранительная, требующая немедленного воплощения.

Необходимо:

- Немедленно прекратить разрушительную хозяйственную и строительную деятельность на аварийных памятниках археологии и срочно их исследовать. В соответствии с законодательством, лица или организации, виновные в разрушении памятников, должны понести соответствующее наказание и обеспечить проведение исследований. До проведения исследований археологам необходимо определить допустимый характер использования территории в районе аварийных памятников.

До определения точных границ территорий памятников, их охранных зон и занесения их в Кадастр недвижимости, (а это даже при наличии финансирования займет годы), необходимо выделить территории их сосредоточения с прилегающими зонами. На «Схеме охраны и использования объектов историко-культурного наследия М 1:50000» показана предлагаемая примерная граница такой территории. При ее выделении учитывалось то обстоятельство, что памятники в основном расположены в долине р. Оскол. Эту территорию следует считать территорией повышенного внимания и строгого контроля и использовать ее в соответствии с приведенными ниже градостроительными ограничениями - типовыми режимами для зон охраны памятников археологии, учитывая, что в пределах этих зон земельные участки могут оставаться в пользовании прежних землепользователей, на которых возлагается ответственность за соблюдение режима, установленного для зон охраны;

- Производить любую строительную, хозяйственную, сельскохозяйственную деятельность на территории памятников и на территории их сосредоточения с разрешения специально уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия Белгородской области, определяющего, на основании заключения археолога, допустимый характер деятельности. При работах на территории памятника необходимо присутствие археолога

- Возложить ответственность за состояние, содержание и использование памятников археологии на собственников или арендаторов земель, на которых они находятся, с разработкой системы санкций в случаях нарушения или разрушения памятников или несогласованной строительной и хозяйственной деятельности.

- Установить строгий режим строительной и хозяйственной деятельности в селах, связанных с памятниками археологии и особенно в селах, имеющих памятники археологии (по режиму зон регулирования застройки)

- До разработки проектов зон охраны пользоваться приводимыми ниже ограничениями - типовыми режимами для памятников археологии.

Градостроительные ограничения - режим использования территории охранной зоны и территории памятников.

В данной ситуации под охранной зоной понимаются территории, окружающие места расположения отдельных памятников или их скопления. Их размеры зависят от характера памятника и должны быть до разработки и утверждения зон охраны примерным образом определены местными археологами.

В охранной зоне (территории, окружающей места расположения отдельных памятников или их скопления) независимо от принадлежности земель (режим II)  запрещается:

-уничтожение и повреждение памятников археологии;

- уничтожение межевых знаков и знаков указателей;

- производство любых работ без согласования с органами охраны памятников;

-отвод земельных участков для размещения любого строительства и расширения существующих объектов, а также для размещения учреждений отдыха и коллективных садов;

-прокладка автодорог, железных дорог и дорог любого покрытия, линий электропередач (за исключением линий местного назначения), газа и нефтепроводов и других наземных и подземных коммуникаций;

-строительство гидротехнических сооружений;

-ремонт и возобновление существующих объектов: зданий, строений, дорог, подземных и наземных коммуникаций без согласования с органами охраны памятников;

-разработка месторождений всех видов полезных ископаемых и иная деятельность, связанная с разработкой карьеров;

-добыча юридическими и физическими лицами песка, гравия, дерна, и других материалов;

-геологическое бурение и иные работы, связанные с изучением недр, без согласования с органами охраны памятников;

-использование полостей земной коры в качестве хранилищ газа и иных веществ;

-захламление угодий, оврагов и др. территорий.

Кроме того, вводится ограничительный режим ведения хозяйственной деятельности для конкретных землепользователей:

На землях сельскохозяйственного назначения (режим III) запрещается:

А) В степных зонах (режим III-А)

-использование пахотных земель под огороды;

-устройство теплиц и других объектов, вносящих диссонанс в исторический ландшафт;

-вспашка полей глубже 0,4м и распашка лугов;

-применение интенсивных технологий сельскохозяйственного производства, существующих в настоящее время, находящихся на стадии разработки и тех, которые будут разработаны в дальнейшем (биотехнологии, гидропоника, технологии, связанные с использованием генной инженерии и др.);

- осушение болот;

-возделывание на полях высокотравных культур (подсолнечника, кукурузы и др.) без

согласования с органами охраны памятников;

Б) На залесенных территориях (режим III-Б)

-посадка и вырубка деревьев, за исключением участков, ранее занятых лесными массивами и подлежащими восстановлению в соответствии со специальными проектами, разработанными специализированными организациями

-распашка старых дорог, являющихся памятниками археологии;

-раскорчевка лесов и участков, занятых кустарником, отдельных групп деревьев и небольших массивов под распашку, сенокос, огороды и другие нужды;

-промышленный сбор лесных и полевых цветов.

На землях сельскохозяйственного назначения разрешается традиционная хозяйственная деятельность в том числе:

-ограниченный выпас скота вне залесенных территорий;

-сельскохозяйственная обработка полей (без вспашки глубже 0,4 м);

-выкашивание луговых участков.

На землях лесопарков  и природных парков (режим IV) запрещается:

-проведение рубок главного пользования - сплошных и постепенных;

-проведение рубок ухода - проходных и прореживания;

-осуществление лесопосадок на лугах и полянах;

-использование гусеничной техники;

-применение тяжелой трелевочной техники на территории лесопарковых лесов за исключением выделов, занятых культурами (до 30 летнего возраста);

-распашка и какие-либо работы с применением техники на залуженных лесных полянах и лугах;

-охота и отлов животных и птиц всех видов;

-заготовка в лесу лекарственных растений, коры деревьев, семян древесно-кустарниковых пород, веников, новогодних елок, дерна, подстилки;

-подсочка древесных пород и выпас скота.

На землях лесопарков и природных парков разрешается:

-проведение рубок осветления и очистка от валежника с вырубкой отдельных сухостойных и зараженных вредителями леса деревьев. Билеты на рубки выдаются по согласованию с органами охраны памятников.

Режим использования территорий памятников (режим V). На территориях памятников устанавливается строгий режим использования, включающий все ограничения, наложенные на охранную зону, кроме того, запрещается:

- благоустройство, перепланировка, оборудование территории, не отвечающие сохранности памятников, а также  прокладка всех видов наземных и подземных коммуникаций без согласования с  органами охраны памятников;

-на территории памятников археологии - древних поселений - в пределах распространения культурного слоя запрещается всякое нарушение культурного слоя земли, в том числе: распашка под пашню, распашка под огороды, боронование, внесение удобрений, лесопосадки и др. работы, могущие нарушить культурный слой.

Кроме того:

- должны быть точно определены границы земельных участков, занимаемых археологическими объектами и их зонами охраны; эти данные должны быть внесены в Кадастр недвижимости;

- по территории каждого памятника должно быть в установленном порядке составлено охранное обязательство, подписанное руководителем предприятия или организации или физическим лицом, являющимися пользователями;

- по селищам, расположенным на территории села, необходимо обеспечить проведение охранных археологических исследований, предшествующих проведению ремонтных работ, строительству гаражей, подвалов, погребов, прокладке коммуникаций и проведению других работ, могущих нарушить культурный слой. Для этого необходимо согласовывать указанные работы с органами охраны памятников и осуществлять археологические работы в пределах площадок, на которых планируется вторжение в культурный слой. Лишь по завершении последних главным архитектором района выдается разрешение на ремонтные и строительные работы.

На территории особо охраняемых природных заповедников и объектов (режим VI) режим соответствует режиму заповедника с учетом требований режима для лесопарков и природных парков.

При разработке охранных зон памятников археологии эти типовые режимы должны уточняться в соответствии с конкретной ситуацией, но в целом перечисленные ограничения должны быть учтены при планировании любых работ по использованию территории района.

Вторая группа мероприятий – долгосрочная. Их необходимо немедленно начинать, но их выполнение носит долгосрочный характер, а некоторые из них должны стать постоянными.

Необходимо:

- Разработать проекты зон охраны памятников археологии (для территорий, на которых сконцентрировано большое количество памятников – групповые охранные зоны), определить их границы, вынести их в натуру и занести их в Кадастр недвижимости, установить и законодательно оформить режимы содержания территории в их пределах.

- При определении направленности развития поселков и сел района по возможности исключать территории с памятниками археологии. Если это невозможно – до начала работ исследовать памятники, находящиеся на территории предполагаемого развития населенного пункта, размещения промышленности и т.д., а также провести обследование территории предполагаемого строительства с целью выявления не выявленных памятников археологии и их  исследования.

- При выборе трасс дорог, продуктопроводов, инженерных сетей и сооружений и т.д. стараться избегать участков, имеющих памятники археологии, В случае невозможности – исследовать памятники и согласовать деятельность на этих участках с археологами и органами охраны памятников.

- По возможности организовывать экспедиции для выявления еще не выявленных памятников археологии.

- Определить памятники археологии, подлежащие музеефикации, места размещения археологических заповедников и связанных с ними туристских маршрутов.

Предложения по развитию туризма.

Мероприятия по развитию туризма, как отрасли хозяйства должны разрабатываться на уровне области.

Предложения по развитию туризма отражены на «Схеме охраны и использования объектов историко-культурного наследия М 1 : 50 000» (Приложение 2.)

На уровне района:

- создание условий для развития сельского туризма, научного туризма;

- изучение опыта по организации сельского туризма, научного туризма;

- организация мероприятий по освещению в СМИ зон отдыха, объектов оздоровления и туризма, созданию привлекательного образа Волоконовского района;

- организация выпуска сувенирной и рекламной продукции;

- участие в специализированных выставках и других мероприятиях с целью рекламы возможностей туризма в муниципальном образовании.

На расчетный срок – использование туристических баз в районе с. Алексеевка и на границе лесного массива восточнее с. Фощеватово в районе ур. Старопузино для организации маршрутов научного, экологического туризма.

- 3.6. Система градостроительных ограничений.

Градостроительные ограничения представлены на «Схеме функционального развития территории. Градостроительные ограничения»  М 1:50000 (Приложение 3).

Градостроительные ограничения в использовании территорий, устанавливаются утвержденными документами территориального планирования. После утверждения Схемы территориального планирования Волоконовского района градостроительные ограничения получат статус (будут приравнены к действию) положений Административного права. За неисполнение, нарушение градостроительных ограничений применяется административная ответственность.

Градостроительные ограничения подготовлены с целью установления режимов рационального использования земельных ресурсов, бережного отношения к окружающей природе, создания предпосылок для комфортных условий проживания населения и обеспечения устойчивого развития территорий.

Градостроительные ограничения и режимы средопользования для соответствующих функциональных зон и подзон представлены в «Сводной таблице градостроительных ограничений и режимов средопользования».

Сводная таблица градостроительных ограничений и режимов средопользования.

| №№ п/п | Название зон и их код |  | Режим средопользования и его код | Градостроительные ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Функциональные зоны | Подзоны |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | I – зоны сосредоточения населения и производства, социально-культурной, кредитно-финансовой, административно-управленческой, рекреационно-курортной туристической деятельности в группах городских и сельских поселений | I – 1 жилые, общественно-деловые I – 2 внутрипоселенческие производственные, инженерных и транспортных коммуникаций I – 3 внутрипоселенческие рекреационно- туристические, сельскохозяйственного использования | Г – особый режим средопользования на наиболее ценных в градостроительном отношении территориях  //   //  | Предоставление, изъятие и другие виды оборота земель и размещение объектов строительства осуществляется только на основе генеральных планов развития, правил землепользования и застройки и проектов планировки в конкретных населенных пунктах.  //  На зарезервированных и на предлагаемых под общественно-деловую и жилую застройку территориях не допускается непрофильное (не предусмотренное целью резервирования) строительство |
| 2 | II – производственные зоны | II – 1 добывающей промышленности (возможного использования обработки рудных и нерудных полезных ископаемых II – 2 промышленно-коммунальные | А – запрета, жесткой регламентации видов деятельности, не связанных с основным функциональным назначением подзон  //  | Строгая градостроительная регламентация средопользования и негативных воздействий на окружающую среду при размещении и расширении предприятий высоких классов вредности (опасности), строгая регламентация гражданского строительства и производства сельскохозяйственной продукции. Новые участки для разработки полезных ископаемых предоставляются после оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее отработанных земель. Кроме того, в промышленно-коммунальных подзонах обязательно стимулирование совершенствования технологий производства, переработки сырья с целью уменьшения степени вредного воздействия на окружающую среду. |
| 3 | III – зоны влияния коммуникаций федерального, регионального и муниципального значения | III – 1 железных дорог (кроме подъездных путей) III – 2 автомобильных дорог регионального и муниципального значения (2-5 категории) III – 3 трубопроводов федерального и регионального значения и межпоселковых трубопроводов III – 4 линий электропередач федерального и регионального значения | А – запрета, жесткой регламентации видов деятельности, не связанных с основным функциональным назначением подзон  //   //   //  | Ограничение «не подлежит приватизации» устанавливается не только для полос отвода, но и для территорий, резервируемых для создания, развития трасс и сооружений железных и автомобильных дорог, магистральных трубопроводов и ЛЭП. В полосе отвода железных дорог и их охранных зон запрещается использование территории для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов, не связанных с деятельностью железных дорог. Допускается передача в аренду гражданам и юридическим лицам участков для сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов ГСМ и АЗС, складов хранения опасных веществ и материалов). В полосе отвода автомобильных дорог запрещается использование территории для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов, не связанных с деятельностью автодорог. Допускается в порядке исключения строительство производственных жилых и общественных зданий и сооружений; проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательных работ; распашка земельных участков, покос травы, санитарные рубки лесных насаждений, снятие дерна и выемка грунта; установка рекламных конструкций. На территории, прилегающей к полосам отвода федеральных автодорог выделяются зоны с особым режимом их использования, в которых запрещается строительство зданий, строений и сооружений; ограничивается хозяйственная деятельность, установка рекламных конструкций, не имеющих отношения к безопасности движения. В полосе отвода нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов и объектов и их охранных зон, допускается размещение объектов необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств трубопроводного транспорта, не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов газоснабжения, на территории прилегающей к полосе отвода устанавливаются охранные зоны с особыми условиями их использования. В пределах полос отвода воздушных и кабельных линий электропередачи (охранные зоны ЛЭП) и земельных участков объектов их инфраструктуры регламентируются допустимые расстояния от электрических сетей до зданий и сооружений на земной и водной поверхностях, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях. В охранных зонах запрещается производить строительство, осуществлять горные, погрузочно-разгрузочные,дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; осуществлять добычу рыб, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). |
| 4 | IV – зоны рекреационной деятельности и ведения лесного хозяйства (на межселенных территориях) | IV – 1 рекреационных лесов и ведения лесного хозяйства в защитных лесах, лесных полосах, зеленых зонах, лесопарках (базовые резерваты и ключевые территории экокаркаса) IV – 2 возможности использования водотоков (рек) и водоемов для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рыбоводства, рекреации (экологические коридоры или транзитные территории экосистемы) IV – 3 оздоровительных и спортивных комплексов (включая пионерлагеря) IV – 4 туризма IV – 5 отдыха в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан | А – запрета, жесткой регламентации Б – строгой регламентации Б – строгой регламентации Б – строгой регламентации Б – строгой регламентации | Территории защитных лесов ограничены в обороте земель (то есть не могут быть приватизированы). Земли лесного фонда находятся в федеральной собственности. Освоение лесов, допущение хозяйственной и другой деятельности должны осуществляться только в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов. В зеленых зонах, лесопарках запрещается ведение охотничьего и сельского хозяйства, разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов капитального строительства. Кроме того в рекреационных лесах могут быть ограничены или запрещены отдельные виды использования лесов. Территории, в пределах которых расположены государственные или муниципальные объекты, ограничены в обороте земель (то есть не предоставляются в частную собственность). На прилегающих к водоемам и водоводам (водопроводам) хозяйственно-питьевого назначения (включая) территории для размещения источника водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения, устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. В этом поясе запрещена любая деятельность, не связанная с защитой места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, включая посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Второй и третий пояса ограничений включают территорию, в пределах которой жестко ограничиваются виды деятельности, не связанные с предупреждениям загрязнения воды источников водоснабжения. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, размещение складов ГСМ, АЗС, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и др. обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубки леса главного пользования. В прибрежных защитных полосах запрещается распашка земель, применение удобрений, складирование отвалов размываемых грунтов, выпас скота, установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальные строительства, движение автотранспортных средств (кроме автомобилей специального назначения) В пределах береговой защитной полосы не допускается пользоваться этой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность рыбоводства, не допускается нанесение вреда водным объектам и объектам рыбоводства. Строгая регламентация средопользования, строительства производственных объектов жилых домов, общежитий, универсальных развлекательных комплексов, аттракционов, больниц и госпиталей общего типа, производства сельскохозяйственной продукции, приоритеты проведения природоохранительных мероприятий Строгая регламентация средопользования, строительства жилых домов, общежитий, универсальных развлекательных комплексов, аттракционов, тренировочных баз, спортивных школ, больниц и госпиталей общего типа, производства сельскохозяйственной продукции. Кроме того, на водных объектах регламентируется забор воды, водопой скота, промысловое рыболовство и строго ограничиваются все виды деятельности (кроме водоохранной), запрещенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Строгая регламентация средопользования, застройка и развитие инженерных инфраструктур только на основании утвержденного в установленном порядке проектов планировки и застройки этих территорий. На территориях садово-дачных объединений и за их пределами запрещается организовывать свалки отходов, должны быть предусмотрены площадки для мусорных контейнеров. Контроль за сохранением благоприятной среды обитания. На землях, представленных для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства граждан строительство помещений для отдыха (жилых строений без права регистрации проживания в них) хозяйственных строений и сооружений, сооружений водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, охраны, организации отдыха и удовлетворения иных потребностей некоммерческих объединений граждан (дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения) регламентируются правилами землепользования и застройки. В схемах зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений должны содержаться сведения о разрешенном использовании земельных участков (перечень предпочтений, ограничений, обременений и сервитутов). |
| 5 | V – зоны ведения сельского хозяйства (защитных лесных насаждений, размещения научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством целей, животноводческих и птицеводческих комплексов, переработки сельхозпродукции, садоводства и овощеводства) |  | Б – строгой регламентации | Оборот земель сельскохозяйственного назначения осуществляется только при сохранении целевого использования участков. Не допускается проведение сплошных рубок, использование токсичных химических препаратов, ведение охотничьего хозяйства, разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов капитального строительства; ограничиваются отдельные виды использования лесов. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья должны использоваться исключительно в целях их предназначения, изъятие земель и использование их для других целей допускается в исключительных случаях; оборот земель сельскохозяйственного назначения осуществляется также на условиях сохранения целевого использования этих земель. Использование земель в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием должно осуществляться способами, которые не должны причинить вред земле как природному объекту, в том числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению земель, отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. Строго должны соблюдаться нормативы в области охраны окружающей среды. При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Животноводческие и птицеводческие комплексы, сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды. Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха. При использовании земель для садоводства и овощеводства должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране земель сельскохозяйственного назначения, почв, водных объектов, растений, животных на этих землях. |
| 6 | VI – зоны охраны природной и историко-культурной среды (на межселенных территориях) | VI – 2 – региональных ботанических, зоологических и комплексных заказников (базовые резерваты экокаркаса) VI – 3 региональных и местных памятников природы (ключевые территории экокаркаса) VI – 4 – памятников культурного наследия федерального, регионального, местного значения VI – 5 – исторических ансамблей (ключевые территории экокаркаса) VI – 6 – расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (переходные элементы экокаркаса) | Б – строгой регламентации Б – строгой регламентации Б – строгой регламентации Б – строгой регламентации А – запрета, жесткой регламентации | Задачи и особенности режима особой охраны конкретного заказника определяется положением о нем. На территориях региональных заказников постоянно или временно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, противоречащая целям создания заказников или причиняющая вред природным комплексам и их компонентам. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах региональных заказников, обязаны соблюдать установленный режим (режим Б – строгой регламентации) и несут за его нарушение административную и иную установленную законом ответственность Передача региональных памятников природы под охрану лиц, в чье ведение они переданы, осуществляется с передачей охранного обязательства и паспорта памятников природы. На территориях памятников природы и в границах их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Для сохранении, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия оформляются проекты территорий объектов и охраны этих объектов и устанавливаются на территории памятников и в каждой из зон (охранной, регулирования застройки и хозяйственной деятельности, охраняемого природного ландшафта) градостроительные регламенты и правовой режим территорий и зон. На территории памятников и охранных зон устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды памятника, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. На землях памятников запрещается: предоставление садоводческих и дачных участков; строительство автомобильных дорог, трубопроводов, ЛЭП и других коммуникаций, не связанных с деятельностью по охране памятников; строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов. Режимы особой охраны ансамблей и прилегающих к ним зон охраны устанавливаются специальными проектами в целях предотвращения повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения порядка использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Кроме того строго регламентируется хозяйственная деятельность на территории ансамблей. При переходе права собственности, владения, пользования ансамблем новый правообладатель в полной мере несет бремя содержания объекта культурного наследия с учетом требований федерального и регионального законодательства. Объект археологического наследия и земельного участка (участка водного объекта) в пределах которого он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно; объекты археологического наследия находятся в государственной собственности. Историко-культурные заповедники и объекты археологического наследия отчуждению из государственной собственности не подлежат. Территории ограничены в обороте земель (не представляются в частную собственность). Помимо ограничений использования лесов применяются меры защиты территорий водозаборов и водозаборных, водопроводящих сооружений, включая строгий запрет любой (даже лесохозяйственной) деятельности, не связанной с защитой источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. |
| 7 | VII – зоны специальных объектов и земель | VII – 1 обеспечения обороны и безопасности VII – 2 загрязненных, отработанных нерекультивированных территорий, кладбищ, скотомогильников, полигонов для твердых бытовых отходов, территорий опасных, вредных природных и техногенных процессов и проявлений | В – предупреждения возможных негативных последствий, контроля и ограничения отдельных видов деятельности Б – строгой регламентации | Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности и занятые под здания, строения, сооружения Вооруженных сил РФ, пограничных органов, других войск, воинских формирований и органов, а также под военные суды, для организаций федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной охраны, изъяты из оборота земель (не могут предоставляться в аренду). Также изъяты из оборота участки, занятые инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы РФ. На предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование землях и в охранных, защитных и запретных зонах и районах устанавливается особый режим ведения хозяйственной охранной, средоохранной деятельности в соответствии со спецификой предназначения территорий. Обязательно создание защитных (запретных) зон (районов) с установлением ограждений и предупредительных знаков. В зонах запрещается проживание населения, строительство зданий, сооружений и других народнохозяйственных объектов, проведение иных работ, кроме лесозаготовительных, лесовосстановительных, противопожарных. Допускается передача отдельных земельных участков в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного использования. Требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и оборонных объектов определяется законодательством Российской Федерации. Требования к охране окружающей среды при размещении и эксплуатации жилых, казарменных и штабных городков аналогичны требованиям при размещении городских и сельских поселений. Требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и оборонных объектов, включая энергетические, взрыво-пожароопасные и другие опасные объекты, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций устанавливаются нормативными правовыми документами Российской Федерации и специализированными градостроительными проектами. В подзоне VII – 2 обязательным является требование по установлению защитных (запретных) зон, по ведению мониторинга окружающей среды и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, разработке планов снижения рисков возникновения негативных ситуаций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В защитных (запретных) зонах запрещается проживание населения, строительство зданий, сооружений и других народнохозяйственных объектов, а также размещение дачных и садовых участков, личных гаражей, туристских лагерей и зон отдыха. Земли VII – 2 подзоны должны быть изъяты из оборота или их оборотоспособность ограничена. Осуществляется строгая регламентация средопользования, запрет на размещение и расширение объектов высоких классов опасности (вредности), регламентация народнохозяйственного строительства, производства сельскохозяйственной продукции, рекреационной деятельности, обязательна приоритетность в проведении природоохранных мероприятий, рекультивации земель. Проводятся меры по сокращению роста оврагов (выполаживание и укрепление берегов и откосов, устройство водоотводных канав и др.), по недопущению попадания продуктов захоронений в водотоки и водоемы и другие меры по охране почвенно-растительного покрова и санитарно-эпидемиологической защите окружающей среды. Обязательно установление зон (округов) санитарной охраны среды обитания от объектов сосредоточения опасных для человека химических, биологических веществ и организмов. В местах централизованного использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и потребления должен осуществляться радиационный контроль. В загрязненных цезием – 137 ареалах провести в 2016 году дополнительные обследования на предмет возможности снятия градостроительных ограничений на хозяйственную деятельность на этих проблемных территориях. До принятия этого решения необходимы мониторинг радиоактивности объектов окружающей среды, сельскохозяйственной продукции и лекарственного сырья, ограничения на развитие рекреационных инфраструктур. |

- 3.7. Предлагаемые целевые программы.

Волоконовский район принимает активное участие в реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Здоровье», «Образование», «Развитие АПК».

Для реализации принятой стратегии развития территории района, рационального использования природных ресурсов и организации инфраструктуры для охраны природы и  воспроизводства биосферных ресурсов необходима разработка и принятие ряда дополнительных целевых программ.

В рамках социально-экономического развития района разработать и принять программы:

- улучшения качества жизни населения Волоконовского района до 2026 года;

- социального обустройства территории (образование, здравоохранение, культура);

- индивидуального жилищного строительства;

- формирования новых мест приложения труда на территории района;

- формирования межмуниципальных социально-культурных центров (поселки Волоконовка и Пятницкое);

- рекреационного строительства на территории района.

В интересах реализации принятой стратегии рационального использования природных ресурсов и организации инфраструктуры для охраны природы и воспроизводства биосферных ресурсов предлагается:

- разработка целевой программы: «Оздоровление социально - экологической обстановки в пределах экологически проблемных ареалов района»;

- разработка, в рамках одноимённой ФЦП, районной целевой подпрограммы «Питьевая вода»;

- разработка программы формирования на базе существующей системы особо охраняемых природных территорий и защитных лесов природно-экологического каркаса района с целью решения проблем охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов и повышения устойчивости его территории в целом;

- разработка программы и реализация системы мер по экологическому земледелию.

В интересах развития автодорожной сети района разработать программу:

- становления и развития транспортно-коммуникационного каркаса района, полностью обеспечивающего устойчивую, комфортную связь центров планировочных подрайонов с входящими в их состав поселениями, соседними муниципальными центрами Белгородской области на период до 2026 года.

Развитие системы инженерного обустройства территории, оптимизация эффективности использования инвестиций, проведение тщательной инвентаризации систем всех видов  инженерного оборудования населённых пунктов требует разработки и реализации  программ:

- развития систем водообеспечения и водоотведения (обеспечения всех населенных пунктов водой питьевого качества и исключения загрязнения водотоков);

- развития систем энергоснабжения (обеспечения всех населенных пунктов доступным для граждан электро- и газоснабжением);

- использования биогазовых установок, как нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ);

- развития современных информационно-коммуникационных систем;

- строительства мусоросортировочного пункта, отведения мест для полигонов, мероприятий по организации строительства полигонов, поэтапной ликвидации и рекультивации свалок и полигонов ТБО, не отвечающих нормативным требованиям  СанПиН 2.1.7.722-98;

- первоочередных мероприятий по инженерной защите территорий (разрабатывается специализированной организацией).

Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия Волоконовского муниципального района напрямую связано с разработкой программ:

-сохранения памятников архитектуры, выделения границ зон их охраны с определением их режимов;

- развития туризма (создание краеведческих и сети школьных музеев, разработка системы туристических маршрутов по местам боевой славы, памятников архитектуры, археологии и природы).

В интересах организации контроля осуществления принятой стратегии развития территории района необходима разработка целевой программы «системы организационных мер»

В составе «системы организационных мер» контроля, осуществления принятой стратегии развития территории района необходимо выделить:

- усиление и укрепление организационных структур, способных на профессиональной основе отвечать за осуществление мер реализации принятой стратегии развития территории района;

- формирование базы данных развития территории, необходимой для осуществления контроля реализации принятой стратегии;

- принятие участия в разработке межрегиональных целевых программ, реализация которых затрагивает интересы района, с учетом принятой стратегии развития его территории;

- разработку и принятие муниципальных целевых программ реализующих принятую стратегию развития территории района, с определением характера участия в их осуществлении администраций соседних муниципальных районов области;

- разработку и принятие градостроительного устава муниципального района, примерных правил землепользования и застройки, других нормативных документов, регулирующих градостроительную деятельность.